Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8

«Взаимодействие микроконтроллера и ПЭВМ.
Прототип системы шифрования»

по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Вариант 6а

Выполнил

студент гр. 5151003/40001							Тоцкий В.

Преподаватель									Макаров А.С.

Санкт-Петербург – 2026

1. Цель работы

Получение практических навыков по организации двунаправленного взаимодействия между микроконтроллером ATmega32 и персональным компьютером. Знакомство с криптосистемой RSA. Разработка программного прототипа системы шифрования, состоящего из прошивки микроконтроллера и консольного приложения для ПК, взаимодействующих через UART-виртуальный COM-порт.

Согласно варианту 6, микроконтроллер должен хранить в EEPROM несколько троек ключей (n, e, d), поддерживать шифрование, расшифрование, подписание и проверку подписи; при расшифровании и подписании выполнять поиск секретного ключа d по открытой паре (n, e); вести статистику (суммарная длина зашифрованных/расшифрованных файлов, число подписаний и проверок подписи) и отображать её на 7-сегментном индикаторе в виде E.xxx, d.xxx, S.xxx, C.xxx с переключением режима по внешнему прерыванию INT0.

Параметры для проверки работоспособности: n = 39913, e = 453, d = 1221 (p = 167, q = 239, φ(n) = 39508; проверка: 453 · 1221 mod 39508 = 1).

2. Схема установки

Для выполнения работы используется отладочная плата EasyAVR v7 с микроконтроллером ATmega32, работающим на частоте 8 МГц. Взаимодействие с ПК осуществляется через встроенный преобразователь USB-UART (виртуальный COM-порт), настроенный на 9600 бит/с, 8N1.

Задействованные узлы отладочной платы приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Узлы отладочной платы

| Узел МК | Назначение |
| --- | --- |
| PD0 (RXD), PD1 (TXD) | Обмен с ПК по UART, 9600 8N1 |
| PD2 (INT0) | Кнопка переключения режима индикации (по падающему фронту) |
| PORTC [7:0] | Сегменты a..g + dp 7-сегментного индикатора (общий катод) |
| PORTA [3:0] | Выбор разряда индикатора (динамическая мультиплексирующая индикация) |
| EEPROM (1 Кбайт) | Хранение массива ключей (до 4 троек) и блока статистики |

На стороне ПК используется консольное приложение, открывающее виртуальный COM-порт через WinAPI (CreateFile("\\\\.\\COMx")).

3. Блок-схемы алгоритмов

3.1. Основной цикл микроконтроллера

После сброса выполняется инициализация UART, 7-сегментного индикатора и внешнего прерывания INT0, затем разрешаются прерывания (команда sei). В основном цикле программа чередует два действия: неблокирующий опрос флага UCSRA.RXC (готовность приёма байта по UART) и мультиплексированный вывод одного разряда индикатора.

1. Проверка флага RXC: если в регистре UDR есть байт — вызывается функция mcu_dispatch(), которая блокирующе дочитывает оставшуюся часть команды и отправляет ответ.

2. Загрузка блока статистики из EEPROM.

3. Выбор отображаемого параметра (E/d/S/C) согласно значению disp_mode.

4. Вывод одного разряда индикатора (2 мс), возврат к началу цикла.

3.2. Обработчик команды DECRYPT (как пример потоковой обработки)

1. Принять заголовок: n (2 байта), e (2 байта), len (2 байта, число 16-битных блоков шифртекста).

2. Выполнить поиск записи (n, e) в EEPROM. Если не найдена — отправить на ПК байт статуса ST_NO_KEY (0xE1) и завершить обработку команды.

3. Отправить байт статуса ST_OK (0x00).

4. Цикл len раз: принять 2 байта шифртекста c, вычислить m = c^d mod n, отправить один байт m. Микроконтроллер не буферизует весь файл — обработка идёт побайтно, что соответствует требованию методички.

5. Обновить счётчик dec_len в блоке статистики и записать блок в EEPROM.

3.3. Приложение для ПК

1. Открыть виртуальный COM-порт, настроить параметры (9600 8N1, тайм-ауты).

2. Отобразить меню команд (add, list, enc, dec, sign, ver, stats).

3. Для каждой введённой команды: сериализовать параметры в big-endian, записать в порт, прочитать байт статуса.

4. Если OK — прочитать/записать потоковую часть (шифртекст или открытый текст, подпись, статистику) и вывести результат пользователю.

5. В случае ошибки — вывести код статуса и вернуться к меню.

4. Форматы пересылаемых данных

Протокол взаимодействия ПК и МК построен поверх простого байтового потока UART. Все многобайтные поля передаются в формате big-endian. Каждая команда от ПК начинается с одного байта кода команды (CMD), ответ микроконтроллера — с одного байта статуса. В командах шифрования и расшифрования после заголовка следует потоковая часть переменной длины.

Таблица 2 — Состав команд протокола

| CMD | Имя | От ПК к МК | От МК к ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | ADD_KEY | n(2) e(2) d(2) | status + slot(1) |
| 0x02 | DEL_KEY | slot(1) | status |
| 0x03 | LIST_KEYS | — | status + count(1) + count·(n(2) e(2)) |
| 0x04 | ENCRYPT | n(2) e(2) len(2) + поток | status + поток len·c(2) |
| 0x05 | DECRYPT | n(2) e(2) len(2) + поток | status + поток len байт |
| 0x06 | SIGN | n(2) e(2) hash(2) | status + sig(2) |
| 0x07 | VERIFY | n(2) e(2) hash(2) sig(2) | status + result(1) |
| 0x08 | GET_STATS | — | status + enc(4) dec(4) sign(2) check(2) |
| 0x09 | RESET_STATS | — | status |

Таблица 3 — Коды статуса

| Код | Константа | Смысл |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | ST_OK | Операция выполнена успешно |
| 0xE1 | ST_NO_KEY | Секретный ключ d не найден по (n, e) в EEPROM |
| 0xE2 | ST_BAD_PARAM | Некорректный параметр (например, hash ≥ n, slot вне диапазона) |
| 0xE3 | ST_FULL | В EEPROM нет свободных слотов для нового ключа |
| 0xEF | ST_INVALID_CMD | Неизвестный код команды |

Ключевая особенность — потоковая обработка

Для команд ENCRYPT/DECRYPT микроконтроллер не буферизует весь файл. После приёма заголовка он читает один байт открытого текста (одно 16-битное слово шифртекста), выполняет модульное возведение и немедленно отправляет результат, после чего переходит к следующему блоку. Это удовлетворяет требованию методички: «недопустима предварительная передача всего файла на МК с последующей обработкой и возвратом полностью сформированного зашифрованного/расшифрованного файла».

5. Комментированные листинги

5.1. Математика RSA (rsa.c)

Модульное возведение в степень выполняется бинарным методом (right-to-left), что даёт O(log exp) умножений. Поскольку n² ≈ 1,6·10⁹ не помещается в 16 бит, промежуточные произведения хранятся в uint32_t.

Листинг 1 — Модульная арифметика (rsa.c)

#include "rsa.h" uint16_t rsa_modexp(uint16_t base, uint16_t exp, uint16_t m) { if (m == 1) return 0; uint32_t result = 1; uint32_t b = base % m; while (exp > 0) { if (exp & 1) { result = (result * b) % m; } exp >>= 1; b = (b * b) % m; } return (uint16_t)result; } uint16_t crc16_ccitt(const uint8_t *data, uint32_t len) { uint16_t crc = 0xFFFF; for (uint32_t i = 0; i < len; i++) { crc ^= ((uint16_t)data[i]) << 8; for (uint8_t bit = 0; bit < 8; bit++) { if (crc & 0x8000) crc = (crc << 1) ^ 0x1021; else crc = (crc << 1); } } return crc; }

5.2. Обработчик протокола (mcu_core.c)

Платформо-независимый модуль: работает через HAL-абстракцию и не знает, является ли нижележащий транспорт настоящим UART на AVR или тестовыми буферами в оперативной памяти. Это позволяет прогонять end-to-end тест без микроконтроллера (см. раздел «Проверка работоспособности»).

Листинг 2 — Обработчик команд протокола (mcu_core.c)

/* Обработчик команд протокола. Использует только HAL — не знает, настоящий ли это UART или тестовая заглушка. Побайтный стриминг в ENCRYPT/DECRYPT: МК не накапливает весь файл. */ #include "mcu_hal.h" #include "rsa.h" /* Поиск слота по паре (n, e). -1 если не найден. */ static int find_key(uint16_t n, uint16_t e, KeyRec *out) { for (uint8_t i = 0; i < MAX_KEYS; i++) { KeyRec k; hal_key_load(i, &k); if (k.used == 0xAA && k.n == n && k.e == e) { if (out) *out = k; return i; } } return -1; } static int find_free_slot(void) { for (uint8_t i = 0; i < MAX_KEYS; i++) { KeyRec k; hal_key_load(i, &k); if (k.used != 0xAA) return i; } return -1; } void mcu_dispatch(void) { uint8_t cmd = hal_uart_get(); Stats st; hal_stats_load(&st); switch (cmd) { case CMD_ADD_KEY: { uint16_t n = hal_uart_get16(); uint16_t e = hal_uart_get16(); uint16_t d = hal_uart_get16(); int slot = find_free_slot(); if (slot < 0) { hal_uart_put(ST_FULL); return; } KeyRec k = { n, e, d, 0xAA }; hal_key_save((uint8_t)slot, &k); hal_uart_put(ST_OK); hal_uart_put((uint8_t)slot); return; } case CMD_DEL_KEY: { uint8_t slot = hal_uart_get(); if (slot >= MAX_KEYS) { hal_uart_put(ST_BAD_PARAM); return; } KeyRec k = {0,0,0,0x00}; hal_key_save(slot, &k); hal_uart_put(ST_OK); return; } case CMD_LIST_KEYS: { hal_uart_put(ST_OK); uint8_t cnt = 0; for (uint8_t i = 0; i < MAX_KEYS; i++) { KeyRec k; hal_key_load(i, &k); if (k.used == 0xAA) cnt++; } hal_uart_put(cnt); for (uint8_t i = 0; i < MAX_KEYS; i++) { KeyRec k; hal_key_load(i, &k); if (k.used == 0xAA) { hal_uart_put16(k.n); hal_uart_put16(k.e); } } return; } case CMD_ENCRYPT: { /* Открытый ключ (n,e) приходит с файлом — секретный не нужен. */ uint16_t n = hal_uart_get16(); uint16_t e = hal_uart_get16(); uint16_t len = hal_uart_get16(); hal_uart_put(ST_OK); for (uint16_t i = 0; i < len; i++) { uint8_t m = hal_uart_get(); uint16_t c = rsa_modexp((uint16_t)m, e, n); hal_uart_put16(c); } st.enc_len += len; hal_stats_save(&st); return; } case CMD_DECRYPT: { uint16_t n = hal_uart_get16(); uint16_t e = hal_uart_get16(); uint16_t len = hal_uart_get16(); /* число 16-битных блоков */ KeyRec k; if (find_key(n, e, &k) < 0) { hal_uart_put(ST_NO_KEY); return; } hal_uart_put(ST_OK); for (uint16_t i = 0; i < len; i++) { uint16_t c = hal_uart_get16(); uint16_t m = rsa_modexp(c, k.d, k.n); hal_uart_put((uint8_t)(m & 0xFF)); } st.dec_len += len; hal_stats_save(&st); return; } case CMD_SIGN: { uint16_t n = hal_uart_get16(); uint16_t e = hal_uart_get16(); uint16_t hash = hal_uart_get16(); KeyRec k; if (find_key(n, e, &k) < 0) { hal_uart_put(ST_NO_KEY); return; } if (hash >= n) { hal_uart_put(ST_BAD_PARAM); return; } uint16_t s = rsa_modexp(hash, k.d, k.n); hal_uart_put(ST_OK); hal_uart_put16(s); st.sign_cnt++; hal_stats_save(&st); return; } case CMD_VERIFY: { uint16_t n = hal_uart_get16(); uint16_t e = hal_uart_get16(); uint16_t hash = hal_uart_get16(); uint16_t sig = hal_uart_get16(); uint16_t m = rsa_modexp(sig, e, n); hal_uart_put(ST_OK); hal_uart_put(m == hash ? 1 : 0); st.check_cnt++; hal_stats_save(&st); return; } case CMD_GET_STATS: { hal_uart_put(ST_OK); hal_uart_put((uint8_t)(st.enc_len >> 24)); hal_uart_put((uint8_t)(st.enc_len >> 16)); hal_uart_put((uint8_t)(st.enc_len >> 8)); hal_uart_put((uint8_t) st.enc_len); hal_uart_put((uint8_t)(st.dec_len >> 24)); hal_uart_put((uint8_t)(st.dec_len >> 16)); hal_uart_put((uint8_t)(st.dec_len >> 8)); hal_uart_put((uint8_t) st.dec_len); hal_uart_put16(st.sign_cnt); hal_uart_put16(st.check_cnt); return; } case CMD_RESET_STATS: { Stats zero = {0,0,0,0}; hal_stats_save(&zero); hal_uart_put(ST_OK); return; } default: hal_uart_put(ST_INVALID_CMD); return; } }

5.3. Прошивка для ATmega32 (mcu_main.c)

Реализует HAL для реального микроконтроллера: UART-драйвер (9600 8N1, UBRR = 51 при F_CPU = 8 МГц), доступ к EEPROM через avr/eeprom.h, динамическую индикацию 7-сегментного дисплея, обработчик внешнего прерывания INT0 (переключение режима отображения) и основной цикл main().

Листинг 3 — Прошивка ATmega32 (mcu_main.c)

/* Прошивка ATmega32 @ 8 МГц. Вариант 6(а): RSA, хранение троек (n,e,d) в EEPROM, поиск d по (n,e), счётчики на 7-сегментнике (E.xxx / d.xxx / S.xxx / C.xxx), переключение режима — внешнее прерывание INT0. */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/eeprom.h> #include <util/delay.h> #include "mcu_hal.h" extern void mcu_dispatch(void); /* ----------------- UART (9600 8N1 при F_CPU = 8 МГц) ----------------- */ #define UBRR_VAL 51 /* 8000000 / (16*9600) - 1 */ static void uart_init(void) { UBRRH = 0; UBRRL = UBRR_VAL; UCSRB = (1 << RXEN) ¦ (1 << TXEN); UCSRC = (1 << URSEL) ¦ (1 << UCSZ1) ¦ (1 << UCSZ0); } uint8_t hal_uart_get(void) { while (!(UCSRA & (1 << RXC))) { /* wait */ } return UDR; } void hal_uart_put(uint8_t b) { while (!(UCSRA & (1 << UDRE))) { /* wait */ } UDR = b; } /* ----------------- EEPROM: ключи и статистика ----------------- */ static KeyRec EEMEM ee_keys[MAX_KEYS]; static Stats EEMEM ee_stats; void hal_key_load(uint8_t slot, KeyRec *dst) { eeprom_read_block(dst, &ee_keys[slot], sizeof(KeyRec)); } void hal_key_save(uint8_t slot, const KeyRec *src) { eeprom_update_block(src, &ee_keys[slot], sizeof(KeyRec)); } void hal_stats_load(Stats *dst) { eeprom_read_block(dst, &ee_stats, sizeof(Stats)); } void hal_stats_save(const Stats *src) { eeprom_update_block(src, &ee_stats, sizeof(Stats)); } /* ----------------- 7-сегментный индикатор ------------------------ Схема: 4 разряда, общий катод, мультиплексирование. PORTC — сегменты a..g + dp; PORTA[0..3] — управление разрядами. */ /* Таблица сегментов для 0..9 и букв E, d, S, C, пробел, точка */ static const uint8_t SEG[] = { /* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 */ 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, /* E d S C blank */ 0x79, 0x5E, 0x6D, 0x39, 0x00 }; #define SEG_E 10 #define SEG_D 11 #define SEG_S 12 #define SEG_C 13 #define SEG_BL 14 #define SEG_DP 0x80 /* Текущий режим отображения: 0=Enc, 1=Dec, 2=Sign, 3=Check */ static volatile uint8_t disp_mode = 0; static void display_init(void) { DDRC = 0xFF; DDRA ¦= 0x0F; PORTA ¦= 0x0F; /* все разряды погашены (общ. катод активный низкий? */ } /* Выводит одно 4-разрядное число с буквой-префиксом. Выполняется в основном цикле между полингами UART для простоты — в реальном проекте разумнее на таймере. */ static void display_show(uint8_t letter_seg, uint16_t value) { uint8_t digits[3] = { (value / 100) % 10, (value / 10) % 10, value % 10 }; /* Разряд 0: буква + десятичная точка */ PORTC = SEG[letter_seg] ¦ SEG_DP; PORTA = (PORTA & 0xF0) ¦ 0x0E; _delay_ms(2); /* Разряд 1..3: цифры */ for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) { PORTC = SEG[digits[i]]; PORTA = (PORTA & 0xF0) ¦ (uint8_t)~(0x01 << (i + 1)); _delay_ms(2); } PORTA ¦= 0x0F; } /* INT0 — циклическое переключение режима отображения. */ ISR(INT0_vect) { disp_mode = (disp_mode + 1) & 0x03; } static void int0_init(void) { DDRD &= ~(1 << PD2); PORTD ¦= (1 << PD2); /* pull-up */ MCUCR ¦= (1 << ISC01); /* falling edge */ MCUCR &= ~(1 << ISC00); GICR ¦= (1 << INT0); } /* ----------------- main ----------------- */ int main(void) { uart_init(); display_init(); int0_init(); sei(); /* Неблокирующий опрос UART, иначе индикатор не будет мерцать. Проверяем флаг RXC, и только когда байт есть — вызываем dispatch (который дочитает остаток команды уже блокирующе). */ for (;;) { if (UCSRA & (1 << RXC)) { mcu_dispatch(); } Stats s; hal_stats_load(&s); uint16_t v; uint8_t lt; switch (disp_mode) { case 0: lt = SEG_E; v = (uint16_t)(s.enc_len % 1000); break; case 1: lt = SEG_D; v = (uint16_t)(s.dec_len % 1000); break; case 2: lt = SEG_S; v = s.sign_cnt % 1000; break; default:lt = SEG_C; v = s.check_cnt % 1000; break; } display_show(lt, v); } }

5.4. Ассемблерная вставка

В качестве иллюстрации приводится фрагмент ассемблерного кода, генерируемого avr-gcc для операции 16×16 → 32-битного умножения, выполняемой внутри rsa_modexp при вычислении произведений по модулю n. На ATmega32 для этого используется аппаратная команда MUL (2 такта):

Листинг 4 — Фрагмент ассемблерного кода 16×16-умножения

; R25:R24 <- a, R23:R22 <- b => R21:R20:R19:R18 = a * b mul r24, r22 ; aL * bL → R1:R0 movw r18, r0 ; R19:R18 = aL*bL mul r25, r23 ; aH * bH → R1:R0 movw r20, r0 ; R21:R20 = aH*bH mul r24, r23 ; aL * bH add r19, r0 adc r20, r1 clr r1 ; восстановить zero-регистр brcc 1f inc r21 ; учесть перенос в старший байт 1: mul r25, r22 ; aH * bL add r19, r0 adc r20, r1 clr r1 brcc 2f inc r21 2: ; далее — деление 32-битного произведения на m, остаток = результат

5.5. Приложение для ПК (pc_client.c)

Консольный клиент для Windows, реализует открытие виртуального COM-порта (CreateFile("\\\\.\\COMx"), настройка DCB и COMMTIMEOUTS), сериализацию команд протокола и пользовательское меню. Программа хэширует файл алгоритмом CRC-16-CCITT перед подписанием и проверкой подписи, редуцируя результат по модулю n.

Листинг 5 — Приложение для ПК (pc_client.c)

/* Консольный клиент для Windows. Взаимодействие с МК через виртуальный COM-порт (CH340/FT232 или simavr). Компиляция: gcc -Wall pc_client.c rsa.c -o pc_client.exe Запуск: pc_client.exe COM3 */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <stdint.h> #include <windows.h> #include "protocol.h" #include "rsa.h" static HANDLE hPort = INVALID_HANDLE_VALUE; /* ---------- Serial I/O ---------- */ static int port_open(const char *name) { char full[64]; snprintf(full, sizeof(full), "\\\\.\\%s", name); hPort = CreateFileA(full, GENERIC_READ ¦ GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL); if (hPort == INVALID_HANDLE_VALUE) return -1; DCB dcb = { .DCBlength = sizeof(dcb) }; GetCommState(hPort, &dcb); dcb.BaudRate = CBR_9600; dcb.ByteSize = 8; dcb.Parity = NOPARITY; dcb.StopBits = ONESTOPBIT; SetCommState(hPort, &dcb); COMMTIMEOUTS to = { MAXDWORD, 0, 5000, 0, 5000 }; SetCommTimeouts(hPort, &to); return 0; } static void port_write(const uint8_t *buf, size_t n) { DWORD w; WriteFile(hPort, buf, (DWORD)n, &w, NULL); } static void port_read(uint8_t *buf, size_t n) { DWORD r, total = 0; while (total < n) { if (!ReadFile(hPort, buf + total, (DWORD)(n - total), &r, NULL) ¦¦ r == 0) { fprintf(stderr, "[serial timeout]\n"); exit(2); } total += r; } } static void put8 (uint8_t v) { port_write(&v, 1); } static void put16(uint16_t v) { uint8_t b[2]={v>>8,v&0xFF}; port_write(b,2); } static uint8_t get8 (void) { uint8_t v; port_read(&v, 1); return v; } static uint16_t get16(void) { uint8_t b[2]; port_read(b,2); return (b[0]<<8)¦b[1]; } static uint32_t get32(void) { uint8_t b[4]; port_read(b,4); return ((uint32_t)b[0]<<24)¦((uint32_t)b[1]<<16)¦(b[2]<<8)¦b[3]; } /* ---------- Операции ---------- */ static void op_add_key(uint16_t n, uint16_t e, uint16_t d) { put8(CMD_ADD_KEY); put16(n); put16(e); put16(d); uint8_t st = get8(); if (st != ST_OK) { printf("ADD_KEY error: 0x%02X\n", st); return; } printf("Key added to slot %u\n", get8()); } static void op_list(void) { put8(CMD_LIST_KEYS); if (get8() != ST_OK) { printf("LIST error\n"); return; } uint8_t cnt = get8(); printf("Keys in EEPROM: %u\n", cnt); for (uint8_t i = 0; i < cnt; i++) { uint16_t n = get16(), e = get16(); printf(" [%u] n=%u e=%u\n", i, n, e); } } static void op_encrypt(const char *in, const char *out, uint16_t n, uint16_t e) { FILE *fi = fopen(in, "rb"); if (!fi) { perror(in); return; } fseek(fi, 0, SEEK_END); long sz = ftell(fi); fseek(fi, 0, SEEK_SET); if (sz > 65535) { printf("file too large\n"); fclose(fi); return; } put8(CMD_ENCRYPT); put16(n); put16(e); put16((uint16_t)sz); uint8_t st = get8(); if (st != ST_OK) { printf("ENCRYPT error: 0x%02X\n", st); fclose(fi); return; } FILE *fo = fopen(out, "wb"); for (long i = 0; i < sz; i++) { uint8_t b = (uint8_t)fgetc(fi); put8(b); uint16_t c = get16(); fputc((uint8_t)(c >> 8), fo); fputc((uint8_t)(c & 0xFF), fo); } fclose(fi); fclose(fo); printf("Encrypted %ld bytes -> %s (%ld bytes)\n", sz, out, sz * 2); } static void op_decrypt(const char *in, const char *out, uint16_t n, uint16_t e) { FILE *fi = fopen(in, "rb"); if (!fi) { perror(in); return; } fseek(fi, 0, SEEK_END); long sz = ftell(fi); fseek(fi, 0, SEEK_SET); if (sz % 2) { printf("ciphertext must be even length\n"); fclose(fi); return; } uint16_t blocks = (uint16_t)(sz / 2); put8(CMD_DECRYPT); put16(n); put16(e); put16(blocks); uint8_t st = get8(); if (st != ST_OK) { printf("DECRYPT error: 0x%02X\n", st); fclose(fi); return; } FILE *fo = fopen(out, "wb"); for (uint16_t i = 0; i < blocks; i++) { uint8_t hi = (uint8_t)fgetc(fi), lo = (uint8_t)fgetc(fi); put8(hi); put8(lo); fputc(get8(), fo); } fclose(fi); fclose(fo); printf("Decrypted -> %s (%u bytes)\n", out, blocks); } static uint16_t file_hash_modn(const char *path, uint16_t n) { FILE *f = fopen(path, "rb"); fseek(f, 0, SEEK_END); long sz = ftell(f); fseek(f, 0, SEEK_SET); uint8_t *buf = (uint8_t*)malloc(sz); fread(buf, 1, sz, f); fclose(f); uint16_t h = crc16_ccitt(buf, sz) % n; free(buf); return h; } static void op_sign(const char *path, uint16_t n, uint16_t e) { uint16_t h = file_hash_modn(path, n); put8(CMD_SIGN); put16(n); put16(e); put16(h); uint8_t st = get8(); if (st != ST_OK) { printf("SIGN error: 0x%02X\n", st); return; } uint16_t s = get16(); printf("hash=%u signature=%u\n", h, s); } static void op_verify(const char *path, uint16_t n, uint16_t e, uint16_t sig) { uint16_t h = file_hash_modn(path, n); put8(CMD_VERIFY); put16(n); put16(e); put16(h); put16(sig); if (get8() != ST_OK) { printf("VERIFY error\n"); return; } printf("%s\n", get8() ? "SIGNATURE OK" : "SIGNATURE BAD"); } static void op_stats(void) { put8(CMD_GET_STATS); if (get8() != ST_OK) { printf("STATS error\n"); return; } uint32_t enc = get32(), dec = get32(); uint16_t sg = get16(), ch = get16(); printf("enc_len=%u dec_len=%u sign=%u check=%u\n", enc, dec, sg, ch); } /* ---------- main / меню ---------- */ static void usage(void) { puts("Commands:"); puts(" add <n> <e> <d> — записать ключ"); puts(" list — список ключей"); puts(" enc <in> <out> <n> <e>"); puts(" dec <in> <out> <n> <e>"); puts(" sign <file> <n> <e>"); puts(" ver <file> <n> <e> <sig>"); puts(" stats"); puts(" rstats — обнулить статистику"); puts(" quit"); } int main(int argc, char **argv) { if (argc < 2) { fprintf(stderr, "usage: %s COMx\n", argv[0]); return 1; } if (port_open(argv[1]) < 0) { fprintf(stderr, "cannot open %s\n", argv[1]); return 1; } printf("Connected to %s at 9600-8N1\n", argv[1]); usage(); char line[256]; while (printf("> "), fflush(stdout), fgets(line, sizeof(line), stdin)) { char cmd[16]; unsigned a, b, c; char p1[64], p2[64]; if (sscanf(line, "%15s", cmd) != 1) continue; else if (!strcmp(cmd, "quit")) break; else if (!strcmp(cmd, "list")) op_list(); else if (!strcmp(cmd, "stats")) op_stats(); else if (!strcmp(cmd, "rstats")) { put8(CMD_RESET_STATS); get8(); puts("ok"); } else if (!strcmp(cmd, "add") && sscanf(line,"%*s %u %u %u", &a,&b,&c)==3) op_add_key((uint16_t)a,(uint16_t)b,(uint16_t)c); else if (!strcmp(cmd, "enc") && sscanf(line,"%*s %63s %63s %u %u",p1,p2,&a,&b)==4) op_encrypt(p1,p2,(uint16_t)a,(uint16_t)b); else if (!strcmp(cmd, "dec") && sscanf(line,"%*s %63s %63s %u %u",p1,p2,&a,&b)==4) op_decrypt(p1,p2,(uint16_t)a,(uint16_t)b); else if (!strcmp(cmd, "sign") && sscanf(line,"%*s %63s %u %u",p1,&a,&b)==3) op_sign(p1,(uint16_t)a,(uint16_t)b); else if (!strcmp(cmd, "ver") && sscanf(line,"%*s %63s %u %u %u",p1,&a,&b,&c)==4) op_verify(p1,(uint16_t)a,(uint16_t)b,(uint16_t)c); else usage(); } CloseHandle(hPort); return 0; }

6. Проверка работоспособности

Для автоматизированной проверки всей функциональности написан автотест test_harness.c, в котором HAL-слой (UART и EEPROM) заменён на буферы в оперативной памяти, а код обработчика протокола (mcu_core.c) и арифметика RSA (rsa.c) используются те же, что и в прошивке. Это позволяет убедиться в корректности логики end-to-end без физического микроконтроллера.

Сценарий теста (таблица 4):

Таблица 4 — Сценарий автоматического теста

| № | Действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | rsa_modexp(100, 453, 39913) → c; rsa_modexp(c, 1221, 39913) | возвращает 100 |
| 2 | ADD_KEY (39913, 453, 1221) | ST_OK, slot = 0 |
| 3 | LIST_KEYS | count = 1, (n, e) = (39913, 453) |
| 4 | ENCRYPT строки «Hello, RSA!» (11 байт) | ST_OK, 22 байта шифртекста |
| 5 | DECRYPT полученных 22 байт | побайтное совпадение с исходной строкой |
| 6 | SIGN хэша CRC-16 от «Hello, RSA!» mod n | ST_OK, возвращается подпись sig |
| 7 | VERIFY правильной подписи | ST_OK, result = 1 |
| 8 | VERIFY подпорченной подписи (sig ^ 1) | ST_OK, result = 0 |
| 9 | DECRYPT с несуществующим (n, e) = (12345, 7) | ST_NO_KEY |
| 10 | GET_STATS | enc_len=11, dec_len=11, sign=1, check=2 |

Все 10 проверок прошли успешно. Результат запуска test_harness.exe:

Листинг 6 — Вывод автотеста

[OK] modexp: 100 -> 2434 -> 100 [OK] ADD_KEY -> slot 0 [OK] LIST: 1 key(s), n=39913 e=453 [OK] ENCRYPT 11 bytes [OK] DECRYPT -> "Hello, RSA!" [OK] SIGN hash=21741 sig=32712 [OK] VERIFY correct sig -> OK [OK] VERIFY corrupted sig -> BAD [OK] DECRYPT unknown key -> NO_KEY [OK] STATS enc=11 dec=11 sign=1 check=2 All tests passed.

7. Выводы

1. Разработан и протестирован программный прототип криптосистемы RSA, удовлетворяющий требованиям варианта 6: хранение нескольких троек ключей в EEPROM, поиск секретного ключа по открытой паре, побайтная (потоковая) обработка данных, ведение и отображение статистики на 7-сегментном индикаторе с переключением по внешнему прерыванию INT0.

2. Выбранная архитектура с выделением всей платформо-независимой логики (модульная арифметика RSA, обработчик протокола) в отдельные модули через HAL-абстракцию оказалась полезной не только для переносимости, но и для тестирования: один и тот же код работает как в прошивке ATmega32, так и в настольном автотесте без единой строки дубляжа.

3. При n = 39913 операция m^e mod n принципиально умещается в 16-битный регистр результата, однако требует 32-битного промежуточного произведения — именно поэтому в rsa_modexp используется uint32_t. На реальных размерах ключей RSA (1024 бит и более) такая схема неприменима: потребовалась бы библиотека длинной арифметики (например, GMP) и криптографически стойкий хэш (SHA-256 вместо CRC-16).

4. Передача длины открытого текста в заголовке команды (как и указано в теоретическом описании протокола Диффи-Хеллмана в методичке) оказалась естественным способом решения проблемы границ сообщения в потоковом UART-протоколе без разделителей.

5. Для защиты от атак повторного воспроизведения и перебора в реальной системе протокола, помимо цифровой подписи, потребовались бы метки времени или одноразовые номера (nonce) и аутентификация канала. В учебном прототипе эти механизмы сознательно не реализованы.