Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Принципы разработки операционных систем»

по дисциплине

«Операционные системы»

Вариант 15: ConvertOS

Выполнил

студент гр. 5151003/40001							Тоцкий В.

Преподаватель									Гавва Г.Д.

Санкт-Петербург – 2026

1. Цель работы

Изучить основы разработки операционных систем, принципы низкоуровневого взаимодействия с аппаратным обеспечением, программирование системной функциональности и процесс загрузки системы. Получить практические навыки разработки загрузчика и минимального ядра в виде ОС с командным интерфейсом.

2. Задание на работу

Вариант 15. Разработать операционную систему ConvertOS для выполнения простых операций по конвертации величин. Транслятор ассемблера для загрузчика: YASM, синтаксис Intel. Компилятор ядра: gcc (g++). Разработка ведётся в ОС Linux.

2.1. Требования к загрузчику

Загрузчик предлагает пользователю выбрать цвет шрифта консоли ОС из списка gray, white, yellow, blue, red, green с помощью клавиш курсора «вверх» и «вниз» и подтверждением Enter. На экран выводится только текущий выбранный цвет; при нажатии клавиши надпись меняется. После выбора загрузчик считывает ядро ОС со второго гибкого диска (fdb) по адресу 0x10000, переводит процессор в защищённый режим и передаёт управление ядру.

2.2. Команды ядра ОС

- info: выводит сведения об авторе, средствах разработки и параметрах загрузчика (выбранный пользователем цвет шрифта консоли).

- clear: очищает экран и сбрасывает позицию курсора в верхний левый угол.

- shutdown: выключает компьютер.

- nsconv число исх_система конечн_система: переводит указанное число из исходной системы счисления в конечную. Поддерживаются системы счисления от 2 до 36. В случае целочисленного переполнения или некорректного символа в числе выводится ошибка.

- posixtime число: распечатывает дату и время, заданные указанным числом, являющимся меткой времени POSIX (количество секунд, прошедших с 01.01.1970 00:00:00 UTC).

- wintime число: распечатывает дату и время, заданные указанным 64-битным числом, являющимся меткой времени Windows (количество 100-наносекундных интервалов, прошедших с 01.01.1601 00:00:00 UTC).

Дополнительное задание варианта:

- szconv число исх_единицы конечн_единицы: переводит указанное число (размер информации) из исходных единиц в другие. Поддерживаются единицы b, kb, mb, gb, tb. Дробный результат выводится с двумя знаками после запятой.

2.3. Общие требования к интерфейсу ввода

- максимальная длина команды 40 символов; лишние нажатия игнорируются;

- поддерживается клавиша Backspace;

- разрешённые символы: строчные латинские буквы, цифры, пробел, знаки + - * /;

- дополнительно поддерживается ввод заглавных латинских букв (доп. задание);

- при заполнении экрана выполняется автоскролл по типу консоли Unix (доп. задание).

3. Ход работы

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан загрузчик ОС на языке ассемблера (YASM, синтаксис Intel) и минимальное ядро на языке C++ (g++ -m32, freestanding-режим). Загрузчик размещается в первом секторе первого гибкого диска (fda) и занимает 512 байт. Ядро размещается на втором гибком диске (fdb) и загружается в память по адресу 0x10000.

3.1. Алгоритм работы загрузчика

Загрузчик стартует в реальном режиме процессора по адресу 0x7C00, куда BIOS помещает первый сектор загрузочного диска после самотестирования. Последовательность действий загрузчика приведена ниже.

1) Инициализация сегментных регистров (ds = es = ss = 0) и установка стека на отметку 0x7C00, чтобы стек рос вниз и не пересекался с кодом загрузчика.

2) Установка стартового индекса цвета в 0 (gray).

3) Очистка экрана через BIOS-функцию int 0x10 (ah = 0, al = 0x03), устанавливающую видеорежим 80x25 с 16 цветами.

4) Отрисовка интерфейса: заголовка «ConvertOS bootloader.», лейбла «Color: » с именем текущего цвета и подсказки «Up/Down: change color, Enter: boot.». Вывод осуществляется через BIOS-функцию int 0x10 (ah = 0x0E, teletype) с предварительной установкой курсора int 0x10 (ah = 0x02).

5) Ожидание клавиши через BIOS-функцию int 0x16 (ah = 0).

6) Анализ скан-кода в регистре AH. На стрелку вверх (0x48) индекс цвета уменьшается с заворотом, на стрелку вниз (0x50) увеличивается с заворотом. После изменения индекса экран перерисовывается.

7) При нажатии Enter (скан-код 0x1C) загрузчик сохраняет VGA-атрибут выбранного цвета по адресу 0x7E00 и его индекс по адресу 0x7E01 для последующего использования ядром.

8) Чтение 18 секторов ядра с fdb через BIOS-функцию int 0x13 (ah = 0x02) в память по адресу 0x10000. При ошибке (CF = 1) выводится сообщение «Disk read error!» и процессор переходит в бесконечный цикл с hlt.

9) Запрет прерываний (cli), загрузка регистра GDTR (lgdt), включение адресной линии A20 через бит 1 порта 0x92, установка бита PE регистра CR0 для перехода в защищённый режим.

10) Дальний переход (jmp 0x8:protected_mode) для загрузки нового селектора кода в сегментный регистр CS. С этого момента процессор работает в 32-битном защищённом режиме.

11) В защищённом режиме инициализируются сегментные регистры данных и стека селектором 0x10, указатель стека ESP устанавливается на 0x9FC00 (верхняя граница conventional memory), после чего управление передаётся ядру командой call 0x10000.

Глобальная таблица дескрипторов состоит из трёх записей: нулевой дескриптор, дескриптор сегмента кода (база 0, лимит 4 ГБ, тип Code, DPL = 0, 32-битный) и дескриптор сегмента данных (база 0, лимит 4 ГБ, тип Data, DPL = 0, 32-битный). Селектор 0x08 соответствует сегменту кода, селектор 0x10 сегменту данных.

3.2. Структура ядра ОС

Ядро ОС реализовано на языке C++ и компилируется в плоский бинарный образ без зависимостей от стандартной библиотеки. Точкой входа служит функция _start с атрибутом naked, размещённая в отдельной секции .text.entry, которая при компоновке размещается в самом начале бинарного файла. Благодаря этому загрузчик передаёт управление по адресу 0x10000 и сразу попадает на первую инструкцию ядра.

Функция _start состоит из одной инструкции jmp kmain, передающей управление основной функции ядра. Функция kmain считывает параметры загрузчика (VGA-атрибут цвета и индекс цвета) из памяти по адресам 0x7E00 и 0x7E01, очищает экран, выводит приветственное сообщение «Welcome to ConvertOS!», инициализирует подсистему прерываний, разрешает прерывание клавиатуры и переходит в цикл обработки команд.

Поскольку при сборке ядро не связывается со стандартной библиотекой Си и libgcc, в исходный код добавлены собственные реализации вспомогательных функций __udivdi3, __umoddi3, __udivmoddi4 (длинное деление 64-битных чисел, требуемое компилятором при работе с типом unsigned long long на 32-битной архитектуре), а также функции memset.

3.3. Подсистема прерываний и обработка клавиатуры

Таблица дескрипторов прерываний (IDT) содержит 256 записей. Все записи изначально заполняются ссылками на пустой обработчик default_handler, который сохраняет регистры, ничего не делает и возвращается по iret. После этого ячейка 0x09 (IRQ1, клавиатура) перезаписывается ссылкой на обработчик клавиатуры keyb_handler.

Обработчик клавиатуры реализован в виде naked-функции на ассемблере через расширение GCC __attribute__((naked)). Он сохраняет регистры инструкцией pusha, вызывает C++-функцию keyb_process, отправляет байт окончания прерывания (EOI) на контроллер 8259 (запись 0x20 в порт 0x20), восстанавливает регистры и возвращается через iret. Использование naked обязательно, поскольку обычный пролог и эпилог функции, генерируемый компилятором, нарушают порядок данных на стеке, ожидаемый инструкцией iret.

Маска контроллера прерываний 8259 устанавливается в 0xFD (бит 1 сброшен), что разрешает только прерывание IRQ1. Маска второго контроллера 8259 устанавливается в 0xFF (все прерывания запрещены). После загрузки IDT инструкцией lidt и разрешения прерываний инструкцией sti система готова к приёму ввода с клавиатуры.

Функция keyb_process выполняет посимвольное чтение скан-кодов из порта 0x60 и преобразование их в ASCII-символы по таблицам SC_NORM (без Shift) и SC_SHIFT (с Shift). Состояние клавиши Shift отслеживается через нажатия (скан-коды 0x2A, 0x36) и отпускания (0xAA, 0xB6). Поддержка таблицы SC_SHIFT обеспечивает ввод заглавных латинских букв (дополнительное задание).

Введённый символ проходит фильтрацию: разрешены латинские буквы (строчные и заглавные), цифры, пробел и знаки арифметических операций + - * /. Длина команды ограничена 40 символами; при попытке ввести больше лишние нажатия игнорируются. Поддерживается клавиша Backspace. По нажатию Enter устанавливается флаг g_cmd_ready, который проверяется главным циклом ядра.

3.4. Видеовывод и автоскролл экрана

Вывод символов в ядре осуществляется прямой записью в видеопамять текстового режима по адресу 0xB8000. Каждая ячейка экрана занимает два байта: первый байт содержит ASCII-код символа, второй байт содержит VGA-атрибут (старшие 4 бита задают цвет фона, младшие 4 бита цвет шрифта).

Положение аппаратного курсора обновляется через регистры 0x0E и 0x0F CRT-контроллера (порты 0x3D4 и 0x3D5). При достижении нижней границы экрана выполняется автоскролл: содержимое строк 1..H-1 копируется на позицию выше, последняя строка очищается пробелами с текущим цветом. Такая реализация соответствует поведению консоли Unix (дополнительное задание).

3.5. Реализация команд ConvertOS

В таблице 1 приведены функции, реализующие команды задания (включая функции-помощники, специфичные для команд варианта ConvertOS).

Таблица 1 - Функции, реализующие команды варианта ConvertOS

| Функция | Аргументы | Назначение |
| --- | --- | --- |
| cmd_info | нет | Выводит сведения об авторе, средствах разработки и цвете шрифта, выбранном пользователем в загрузчике. |
| cmd_shutdown | нет | Выключает виртуальную машину путём записи кодов выключения в порты 0x604, 0xB004 и 0x4004 (поддержка QEMU, Bochs, VirtualBox). |
| cmd_nsconv | const Args& a | Переводит число из аргумента a.argv[1] из системы счисления a.argv[2] в систему a.argv[3]. Контролирует диапазон оснований (2..36), переполнение u32 и корректность символов в числе. |
| cmd_posixtime | const Args& a | Интерпретирует аргумент a.argv[1] как POSIX timestamp в секундах и выводит соответствующие дату и время в формате DD.MM.YYYY HH:MM:SS. |
| cmd_wintime | const Args& a | Интерпретирует аргумент a.argv[1] как Windows FILETIME (100-нс интервалы от 01.01.1601 UTC) и выводит дату/время. |
| cmd_szconv | const Args& a | Дополнительное задание. Переводит размер a.argv[1] из единиц a.argv[2] в единицы a.argv[3]. Поддерживает b/kb/mb/gb/tb с дробной частью в виде двух знаков после запятой. |
| parse_u64 | const char* s, int base, u64& out, char* bad_sym | Парсит беззнаковое 64-битное число из строки s в системе счисления base (2..36) с контролем переполнения. Возвращает код результата (PR_OK, PR_EMPTY, PR_OVER, PR_BAD_SYM); при ошибочном символе записывает его в bad_sym. |
| print_unix_date | u64 secs | Печатает дату и время в формате DD.MM.YYYY HH:MM:SS по количеству секунд, прошедших с 01.01.1970 00:00:00 UTC. |
| put_u64 | u64 v, int base | Печатает беззнаковое 64-битное число v в системе счисления base (2..36). Цифры выше 9 представляются буквами a..z. |
| put_u32_pad | u32 v, int width | Печатает 32-битное число v с ведущими нулями до ширины width. Используется для форматирования полей даты и времени. |
| is_leap | int y | Проверяет, является ли год y високосным по григорианскому правилу. |
| days_in_month | int m, int y | Возвращает количество дней в месяце m года y (с учётом високосного февраля). |
| unit_idx | const char* s | Возвращает индекс единицы измерения размера (b=0, kb=1, mb=2, gb=3, tb=4) или -1 для неизвестной единицы. |
| unit_name | int i | Возвращает имя единицы измерения по индексу 0..4. |
| pow1024 | int n | Возвращает 1024 в степени n. Используется при переводе между единицами размера в команде szconv. |
| execute | const char* line | Главный диспетчер команд. Разбирает строку на токены через parse_args и вызывает обработчик соответствующей команды; при отсутствии совпадений выводит сообщение об ошибке. |

3.6. Команды сборки и линковки

Сборка проекта выполняется в три шага: трансляция исходного текста загрузчика в плоский бинарный образ, компиляция исходного текста ядра в объектный файл и линковка объектного файла в плоский бинарный образ ядра. Трансляция загрузчика выполняется командой:

Листинг 1 - Команда трансляции загрузчика

yasm -f bin -o bootsect.bin bootsect.asm

Компиляция ядра выполняется компилятором g++ в режиме freestanding (без подключения стандартной библиотеки) с 32-битной целевой архитектурой. Отключение генерации position-independent кода, исключений, RTTI и встроенных подстановок необходимо для получения чистого 32-битного объектного файла, пригодного для загрузки в реальный режим памяти ОС.

Листинг 2 - Команда компиляции ядра

g++ -m32 -c kernel.cpp -o kernel.o \ -ffreestanding -fno-pic -fno-pie \ -fno-exceptions -fno-rtti \ -fno-builtin -fno-stack-protector \ -fno-asynchronous-unwind-tables \ -Wall -Wextra -O2

Линковка ядра выполняется в плоский бинарный образ по базовому адресу 0x10000. Линкеру передаётся сценарий компоновки, размещающий секцию .text.entry с точкой входа _start в самом начале выходного бинарного файла.

Листинг 3 - Команда линковки ядра

ld -m elf_i386 -nostdlib --oformat binary \ -T kernel.ld --entry=_start \ -o kernel.bin kernel.o

Полные исходные тексты загрузчика и ядра приведены в Приложении А (листинги 4 и 5).

4. Тестирование

Запуск собранной ОС выполнялся в эмуляторе QEMU командой «qemu-system-i386 -fda bootsect.bin -fdb kernel.bin». Для проверки работоспособности было проведено 20 тестов, охватывающих все реализованные команды (включая команду szconv из дополнительного задания) и основные ветви обработки ошибок. Результаты сведены в таблицу 2.

Таблица 2 - Результаты тестирования ConvertOS

| № | Введённая команда | Полученный результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | info | Сведения об авторе, средствах разработки, цвет «green». |
| 2 | clear | Экран очищен, курсор в верхнем левом углу. |
| 3 | nsconv ff 16 10 | 255 |
| 4 | nsconv 255 10 16 | ff |
| 5 | nsconv 1010 2 10 | 10 |
| 6 | nsconv zz 36 10 | 1295 |
| 7 | nsconv 78 8 10 | error: invalid symbol: 8 |
| 8 | nsconv 100 1 10 | error: base must be 2..36 |
| 9 | nsconv 100 10 40 | error: base must be 2..36 |
| 10 | nsconv 9999999999 10 16 | error: int overflow |
| 11 | posixtime 0 | 01.01.1970 00:00:00 |
| 12 | posixtime 1500000000 | 14.07.2017 02:40:00 |
| 13 | posixtime 1111111111 | 18.03.2005 01:58:31 |
| 14 | wintime 123456789012345678 | 21.03.1992 19:15:01 |
| 15 | wintime 0 | error: date before 1970 |
| 16 | szconv 1056 kb mb | 1.03 mb |
| 17 | szconv 1 gb b | 1073741824.00 b |
| 18 | szconv aa kb b | error: invalid size: aa |
| 19 | szconv 1024 xx mb | error: invalid size unit |
| 20 | foobar | Error: command not recognized |

Дополнительно проверена работа клавиши Backspace, ограничение длины команды 40 символами, ввод заглавных латинских букв с зажатой клавишей Shift и автоматическая прокрутка экрана при заполнении всех 25 строк. Все требования методички выполнены. Команда shutdown корректно завершает работу виртуальной машины QEMU.

5. Ответы на контрольные вопросы

1) Каким образом осуществляется взаимодействие с жёстким диском во время загрузки ядра ОС в память компьютера загрузчиком?

Взаимодействие осуществляется через BIOS-прерывание int 0x13. В регистры заранее кладутся параметры: AH = 0x02 (функция чтения секторов), AL задаёт количество секторов, CH цилиндр, CL начальный сектор, DH головка, DL номер диска (0 это fda, 1 это fdb), ES:BX адрес буфера в памяти. После выполнения инструкции int 0x13 BIOS самостоятельно общается с контроллером диска через порты ввода-вывода и помещает прочитанные байты в указанный буфер. При возникновении ошибки устанавливается флаг CF, а в регистр AH записывается код ошибки.

В разработанном загрузчике этим способом считываются 18 секторов ядра с fdb (DL = 1) по адресу 0x10000.

2) За какие права доступа отвечает каждый из 3 младших битов в поле Type дескриптора GDT для пользовательских сегментов данных?

Младший бит (бит 0) поля Type обозначается как A (Accessed). Процессор автоматически выставляет его в 1 при любом обращении к сегменту. Бит используется операционной системой для сбора статистики использования сегментов.

Следующий бит (бит 1) обозначается как W (Writable). Значение 0 означает, что сегмент доступен только для чтения; значение 1 разрешает запись в сегмент. При попытке записи в read-only-сегмент возникает исключение #GP.

Третий бит (бит 2) обозначается как E (Expand-Down) и задаёт направление расширения сегмента. Значение 0 соответствует обычному сегменту с лимитом сверху; значение 1 означает, что сегмент растёт вниз. Такой тип сегмента используется для организации стека.

3) В чём состоит отличие обработчика прерывания от обработчика исключения? В чём сходство?

Сходство в том, что и прерывание, и исключение используют одну и ту же таблицу дескрипторов прерываний (IDT). При вызове обработчика процессор сохраняет в стек регистры EFLAGS, CS и EIP, а возврат осуществляется командой IRET (IRETD в защищённом режиме).

Отличие состоит в источнике и природе события. Прерывание асинхронное: его генерирует внешнее устройство (через контроллер прерываний PIC) либо сама программа командой int N. Прерывание не связано с ошибкой в текущей инструкции и может возникнуть в любой момент. Исключение синхронное: его генерирует сам процессор, когда не может выполнить текущую инструкцию (деление на ноль, недопустимый opcode, страничная ошибка и т. п.).

Кроме того, некоторые исключения дополнительно помещают в стек код ошибки. Тип исключения (fault, trap или abort) определяет, на какую инструкцию указывает сохранённый EIP: на ту же (для fault), на следующую (для trap) или на неопределённую (для abort).

4) Опишите способы взаимодействия кода загрузчика и оборудования компьютера до загрузки ОС. Возможно ли такое взаимодействие после загрузки ОС и почему?

До загрузки ОС загрузчику доступны три механизма взаимодействия с оборудованием. Первый это BIOS-прерывания: int 0x10 для работы с видеосистемой, int 0x13 для работы с дисками, int 0x16 для работы с клавиатурой, int 0x14 для последовательного порта, int 0x1A для часов реального времени. Второй это прямой доступ к портам ввода-вывода через команды in и out (например, обращение к контроллеру прерываний 8259 через порты 0x20 и 0xA0). Третий это прямой доступ к памяти, отображённой на устройства (memory-mapped I/O), в частности к видеопамяти текстового режима по адресу 0xB8000.

После загрузки ОС, если процессор переведён в защищённый режим, BIOS-прерывания становятся недоступными. BIOS написан под реальный режим и использует 16-битные сегментные регистры; его код несовместим с 32-битным окружением защищённого режима. Прямой доступ к портам ввода-вывода через in/out продолжает работать, поскольку эти инструкции не зависят от режима процессора. Memory-mapped I/O также остаётся доступным при условии, что сегмент данных покрывает требуемый диапазон физических адресов. Поэтому операционные системы реализуют собственные драйверы, обращающиеся к оборудованию напрямую через порты и MMIO.

5) Процессор в реальном режиме. В регистре bx хранится адрес массива символов. Как сохранить первый элемент массива в регистр al? Напишите решение как для синтаксиса Intel, так и AT&T.

В синтаксисе Intel: mov al, [bx]

В синтаксисе AT&T: movb (%bx), %al

Особенности синтаксиса AT&T относительно Intel: регистры записываются с префиксом %; операнды указываются в обратном порядке (источник перед приёмником); к мнемонике добавляется суффикс размера операнда (b для байта, w для слова, l для двойного слова); косвенное обращение к памяти по адресу из регистра оформляется круглыми скобками вместо квадратных.

6) Сегмент с каким номером будет записан в сегментный регистр инструкциями «mov ax, 0x0F; mov ds, ax» (защищённый режим)? Аргументируйте ответ.

В регистр DS будет загружен селектор, у которого индекс равен 1, таблица LDT, запрашиваемый уровень привилегий равен 3.

Селектор в защищённом режиме представляет собой 16-битную структуру из трёх полей: биты 0..1 содержат запрашиваемый уровень привилегий (RPL), бит 2 является индикатором таблицы (TI: значение 0 указывает на GDT, значение 1 на LDT), биты 3..15 задают индекс дескриптора в выбранной таблице.

Значение 0x0F в двоичной записи равно 00000000_00001111. Биты 0..1 равны 11, что соответствует RPL = 3. Бит 2 равен 1, что указывает на использование локальной таблицы дескрипторов LDT. Биты 3..15 содержат значение 1, что соответствует индексу 1 в LDT.

В разработанной ОС ConvertOS локальная таблица дескрипторов не настроена, поэтому фактическое выполнение указанной инструкции привело бы к возникновению исключения общей защиты #GP. Для обращения к первому дескриптору GDT с уровнем привилегий 0 необходимо было бы загрузить значение 0x08.

6. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан загрузчик операционной системы на языке ассемблера (YASM, синтаксис Intel) и минимальное ядро на языке C++ в свободно стоящем (freestanding) режиме. Загрузчик размещён в первом секторе гибкого диска (512 байт), предоставляет пользователю интерактивный выбор цвета шрифта консоли через стрелки и Enter, считывает ядро со второго гибкого диска, переводит процессор из реального режима в защищённый и передаёт управление ядру по адресу 0x10000.

Ядро реализует интерактивный командный интерфейс с приглашением «# », приёмом ввода с клавиатуры через обработчик IRQ1, фильтрацией и эхо-выводом символов. Полностью реализованы все обязательные команды варианта 15 (info, clear, shutdown, nsconv, posixtime, wintime), а также дополнительные задания: команда szconv для перевода единиц измерения размера, ввод заглавных латинских букв с зажатой клавишей Shift и автоматическая прокрутка экрана по типу консоли Unix.

Работоспособность системы подтверждена 20 тестами, охватывающими все реализованные команды и основные ветви обработки ошибочных входных данных. Проверка выполнена в эмуляторе QEMU.

В процессе выполнения работы были получены практические навыки низкоуровневого программирования: работа с BIOS-прерываниями, настройка глобальной таблицы дескрипторов, переход в защищённый режим, инициализация таблицы дескрипторов прерываний, программирование контроллера прерываний 8259, обработка скан-кодов клавиатуры PS/2 и прямая работа с видеопамятью текстового режима.

Приложение А. Тексты программ

В листингах 4 и 5 приведён полный исходный код загрузчика и ядра ОС.

Листинг 4 - Исходный код загрузчика bootsect.asm

[BITS 16] [ORG 0x7C00] PARAM_ATTR equ 0x7E00 ; VGA-атрибут выбранного цвета (1 байт) PARAM_IDX equ 0x7E01 ; индекс цвета 0..5 (1 байт) N_COLORS equ 6 ; ----- Точка входа: инициализация сегментов и стека -------------------------- start: cli xor ax, ax mov ds, ax mov es, ax mov ss, ax mov sp, 0x7C00 sti mov byte [cur_idx], 0 ; стартовый цвет — gray ; ----- Главный цикл: перерисовать экран и ждать клавишу ---------------------- main_loop: call clear_screen call draw_state call wait_key cmp ah, 0x48 ; стрелка вверх je on_up cmp ah, 0x50 ; стрелка вниз je on_down cmp ah, 0x1C ; Enter je load_kernel jmp main_loop ; ----- Реакция на «вверх»: индекс--, с заворотом 0->N-1 ---------------------- on_up: mov al, [cur_idx] cmp al, 0 jne .dec mov al, N_COLORS - 1 jmp .save .dec: dec al .save: mov [cur_idx], al jmp main_loop ; ----- Реакция на «вниз»: индекс++, с заворотом N-1->0 ----------------------- on_down: mov al, [cur_idx] inc al cmp al, N_COLORS jne .save xor al, al .save: mov [cur_idx], al jmp main_loop ; ----- Установка видеорежима 80x25 текст (int 10h, ah=0, al=3) --------------- clear_screen: mov ax, 0x0003 int 0x10 ret ; ----- Ожидание нажатия клавиши: BIOS int 0x16, ah=0 ------------------------- wait_key: xor ax, ax int 0x16 ret ; ----- Установить курсор. DH=строка, DL=колонка (BH=страница 0) -------------- set_cursor: push ax push bx mov ah, 0x02 mov bh, 0 int 0x10 pop bx pop ax ret ; ----- Печать 0-терминированной строки через teletype. SI=указатель ---------- teletype: push ax push bx push si .loop: mov al, [si] test al, al jz .done mov ah, 0x0E mov bh, 0 int 0x10 inc si jmp .loop .done: pop si pop bx pop ax ret ; ----- Отрисовка интерфейса загрузчика: header + текущий цвет + подсказка ---- draw_state: pusha mov dh, 1 ; (1,2) — заголовок mov dl, 2 call set_cursor mov si, hdr_msg call teletype mov dh, 3 ; (3,2) — лейбл "Color: " mov dl, 2 call set_cursor mov si, label_msg call teletype movzx bx, byte [cur_idx] ; имя текущего цвета по индексу shl bx, 1 mov si, [color_names + bx] call teletype mov dh, 5 ; (5,2) — подсказка mov dl, 2 call set_cursor mov si, hint_msg call teletype popa ret ; ----- Сохранение параметров, загрузка ядра и переход в protected mode ------- load_kernel: movzx bx, byte [cur_idx] mov al, [color_attrs + bx] mov [PARAM_ATTR], al mov al, [cur_idx] mov [PARAM_IDX], al ; читаем 18 секторов (до конца дорожки) с fdb в 0x1000:0000 mov ax, 0x1000 mov es, ax xor bx, bx mov ah, 0x02 ; функция «прочитать секторы» mov al, 18 ; кол-во секторов (1 дорожка) mov ch, 0 ; цилиндр 0 mov cl, 1 ; начальный сектор 1 mov dh, 0 ; головка 0 mov dl, 1 ; диск 1 (fdb) int 0x13 jc disk_error cli lgdt [gdt_info] in al, 0x92 ; включить адресную линию A20 or al, 2 out 0x92, al mov eax, cr0 ; PE := 1 or al, 1 mov cr0, eax jmp 0x8:protected_mode ; ----- Обработчик ошибки чтения диска: сообщить и зависнуть ------------------ disk_error: mov dh, 12 mov dl, 2 call set_cursor mov si, err_msg call teletype .hang: hlt jmp .hang ; ----- Данные ---------------------------------------------------------------- hdr_msg: db "ConvertOS bootloader.", 0 label_msg: db "Color: ", 0 hint_msg: db "Up/Down: change color, Enter: boot.", 0 err_msg: db "Disk read error!", 0 cur_idx: db 0 color_names: dw name_gray, name_white, name_yellow, name_blue, name_red, name_green color_attrs: db 0x07, 0x0F, 0x0E, 0x09, 0x0C, 0x0A name_gray: db "gray", 0 name_white: db "white", 0 name_yellow: db "yellow", 0 name_blue: db "blue", 0 name_red: db "red", 0 name_green: db "green", 0 ; ----- Глобальная таблица дескрипторов (null, code32, data32) ---------------- gdt: db 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 db 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9A, 0xCF, 0x00 db 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x92, 0xCF, 0x00 gdt_info: dw gdt_info - gdt - 1 dd gdt [BITS 32] ; ----- Первые инструкции в protected mode: настроить сегменты и прыгнуть ----- protected_mode: mov ax, 0x10 mov ds, ax mov es, ax mov ss, ax mov esp, 0x9FC00 call 0x10000 .hang: hlt jmp .hang times (510 - ($ - $$)) db 0 db 0x55, 0xAA

Листинг 5 - Исходный код ядра kernel.cpp

// ConvertOS kernel. Вариант 15: g++ -m32, freestanding. // Команды: info, clear, shutdown, nsconv, posixtime, wintime. // Параметры от загрузчика: атрибут цвета по 0x7E00, индекс цвета по 0x7E01. typedef unsigned char u8; typedef unsigned short u16; typedef unsigned int u32; typedef unsigned long long u64; typedef long long s64; // Точка входа ядра: лежит первой в секции .text.entry, прыгает в kmain. extern "C" __attribute__((naked, section(".text.entry"))) void _start() { asm volatile("jmp kmain"); } extern "C" { // Беззнаковое 64-битное деление с остатком (long division). Нужно gcc для u64 / и %. u64 __udivmoddi4(u64 num, u64 den, u64* rem_out) { u64 q = 0, r = 0; for (int i = 63; i >= 0; --i) { r = (r << 1) ¦ ((num >> i) & 1); if (r >= den) { r -= den; q ¦= (u64)1 << i; } } if (rem_out) *rem_out = r; return q; } // Беззнаковое 64-битное деление. u64 __udivdi3(u64 a, u64 b) { return __udivmoddi4(a, b, 0); } // Беззнаковый 64-битный остаток от деления. u64 __umoddi3(u64 a, u64 b) { u64 r; __udivmoddi4(a, b, &r); return r; } // Заполнение блока памяти байтом (для зануления статических массивов компилятором). void* memset(void* p, int c, unsigned n) { u8* d = (u8*)p; while (n--) *d++ = (u8)c; return p; } } // extern "C" // Чтение байта из порта ввода-вывода. static inline u8 inb(u16 port) { u8 v; asm volatile("inb %1,%0" : "=a"(v) : "Nd"(port)); return v; } // Запись байта в порт ввода-вывода. static inline void outb(u16 port, u8 val) { asm volatile("outb %0,%1" : : "a"(val), "Nd"(port)); } // Запись слова (2 байта) в порт ввода-вывода (нужно для shutdown). static inline void outw(u16 port, u16 val) { asm volatile("outw %0,%1" : : "a"(val), "Nd"(port)); } // Лексикографическое сравнение двух C-строк (аналог strcmp). static int seq(const char* a, const char* b) { while (*a && *a == *b) { ++a; ++b; } return (u8)*a - (u8)*b; } #define VIDEO ((volatile u8*)0xB8000) #define W 80 #define H 25 #define CRT_PORT 0x3D4 static int cur_row = 0; static int cur_col = 0; static u8 g_color = 0x07; static u8 g_color_idx = 0; // Установка аппаратного курсора через CRTC-регистры (0x0E/0x0F порта 0x3D4). static void update_cursor() { u16 pos = (u16)(cur_row * W + cur_col); outb(CRT_PORT, 0x0F); outb(CRT_PORT + 1, (u8)(pos & 0xFF)); outb(CRT_PORT, 0x0E); outb(CRT_PORT + 1, (u8)((pos >> 8) & 0xFF)); } // Очистка всего экрана пробелами с текущим цветом. static void cls() { for (int i = 0; i < W * H; ++i) { VIDEO[i * 2] = ' '; VIDEO[i * 2 + 1] = g_color; } cur_row = cur_col = 0; update_cursor(); } // Сдвиг экрана на одну строку вверх. static void scroll_up() { for (int i = 0; i < (H - 1) * W * 2; ++i) VIDEO[i] = VIDEO[i + W * 2]; for (int i = 0; i < W; ++i) { VIDEO[(H - 1) * W * 2 + i * 2] = ' '; VIDEO[(H - 1) * W * 2 + i * 2 + 1] = g_color; } } // Перевод строки с автоскроллом при переполнении нижней границы. static void newline() { cur_col = 0; if (++cur_row >= H) { scroll_up(); cur_row = H - 1; } } // Вывод одного символа в позицию курсора. static void putc(char c) { if (c == '\n') { newline(); update_cursor(); return; } int pos = (cur_row * W + cur_col) * 2; VIDEO[pos] = (u8)c; VIDEO[pos + 1] = g_color; if (++cur_col >= W) newline(); update_cursor(); } // Стирание одного символа слева от курсора (Backspace). static void backspace_visual() { if (cur_col == 0 && cur_row == 0) return; if (cur_col == 0) { --cur_row; cur_col = W - 1; } else { --cur_col; } int pos = (cur_row * W + cur_col) * 2; VIDEO[pos] = ' '; VIDEO[pos + 1] = g_color; update_cursor(); } // Вывод 0-терминированной строки. static void puts(const char* s) { while (*s) putc(*s++); } // Вывод беззнакового 64-битного числа в системе счисления base (2..36). static void put_u64(u64 v, int base) { char buf[68]; int i = 0; if (v == 0) { putc('0'); return; } while (v) { u64 d = v % (u64)base; buf[i++] = d < 10 ? (char)('0' + d) : (char)('a' + d - 10); v /= (u64)base; } while (i--) putc(buf[i]); } // Вывод беззнакового 32-битного числа с ведущими нулями до ширины width (для даты). static void put_u32_pad(u32 v, int width) { char buf[12]; int i = 0; if (v == 0) buf[i++] = '0'; while (v) { buf[i++] = (char)('0' + v % 10); v /= 10; } while (i < width) buf[i++] = '0'; while (i--) putc(buf[i]); } #define IDT_TYPE_INTR 0x0E #define GDT_CS 0x08 struct idt_entry { u16 base_lo; u16 segm_sel; u8 always0; u8 flags; u16 base_hi; } __attribute__((packed)); struct idt_ptr { u16 limit; u32 base; } __attribute__((packed)); static idt_entry g_idt[256]; static idt_ptr g_idtp; // Заглушка-обработчик: ничего не делает, корректно возвращается через iret. extern "C" __attribute__((naked)) void default_handler() { asm volatile("pusha\n popa\n iret\n"); } extern "C" void keyb_process(); // Обработчик IRQ1 (клавиатура): чтение скан-кода + EOI на PIC1. extern "C" __attribute__((naked)) void keyb_handler() { asm volatile( "pusha\n" "call keyb_process\n" "movb $0x20, %al\n" "outb %al, $0x20\n" "popa\n" "iret\n" ); } typedef void (*intr_fn)(); // Регистрация одного дескриптора прерывания в таблице IDT. static void intr_reg(int num, u16 segm, u8 flags, intr_fn fn) { u32 a = (u32)fn; g_idt[num].base_lo = (u16)(a & 0xFFFF); g_idt[num].base_hi = (u16)(a >> 16); g_idt[num].segm_sel = segm; g_idt[num].always0 = 0; g_idt[num].flags = flags; } // Заполнение IDT заглушками, регистрация обработчика клавиатуры. static void intr_init() { for (int i = 0; i < 256; ++i) intr_reg(i, GDT_CS, 0x80 ¦ IDT_TYPE_INTR, default_handler); intr_reg(0x09, GDT_CS, 0x80 ¦ IDT_TYPE_INTR, keyb_handler); } // Загрузка IDT в IDTR, маска PIC только под клавиатуру, sti. static void intr_start() { g_idtp.base = (u32)&g_idt[0]; g_idtp.limit = (u16)(sizeof(g_idt) - 1); asm volatile("lidt %0" : : "m"(g_idtp)); outb(0x21, 0xFF ^ 0x02); // открыто только IRQ1 outb(0xA1, 0xFF); asm volatile("sti"); } // Таблица скан-кодов PS/2 (set 1) без Shift. static const char SC_NORM[128] = { 0, 0x1B, '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '-', '=', '\b','\t', 'q', 'w', 'e', 'r', 't', 'y', 'u', 'i', 'o', 'p', '[', ']', '\n', 0, 'a', 's', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l', ';', '\'', '`', 0, '\\','z', 'x', 'c', 'v', 'b', 'n', 'm', ',', '.', '/', 0, '*', 0, ' ', 0 }; // Таблица скан-кодов с зажатым Shift (для заглавных латинских букв). static const char SC_SHIFT[128] = { 0, 0x1B, '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', '_', '+', '\b','\t', 'Q', 'W', 'E', 'R', 'T', 'Y', 'U', 'I', 'O', 'P', '{', '}', '\n', 0, 'A', 'S', 'D', 'F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'L', ':', '"', '~', 0, '¦', 'Z', 'X', 'C', 'V', 'B', 'N', 'M', '<', '>', '?', 0, '*', 0, ' ', 0 }; #define CMD_MAX 40 static volatile bool g_cmd_ready = false; static char g_cmd[CMD_MAX + 2]; static int g_cmd_len = 0; static bool g_shift = false; // Фильтр допустимых для ввода символов согласно методичке. static bool allowed(char c) { if (c >= 'a' && c <= 'z') return true; if (c >= 'A' && c <= 'Z') return true; if (c >= '0' && c <= '9') return true; return c == ' ' ¦¦ c == '+' ¦¦ c == '-' ¦¦ c == '*' ¦¦ c == '/'; } // Обработка одного скан-кода: Shift, Backspace, Enter, ограничение длины. extern "C" void keyb_process() { if (!(inb(0x64) & 0x01)) return; u8 sc = inb(0x60); if (sc == 0x2A ¦¦ sc == 0x36) { g_shift = true; return; } if (sc == 0xAA ¦¦ sc == 0xB6) { g_shift = false; return; } if (sc & 0x80) return; if (g_cmd_ready) return; char c = (g_shift ? SC_SHIFT : SC_NORM)[sc]; if (!c) return; if (c == '\b') { if (g_cmd_len > 0) { --g_cmd_len; backspace_visual(); } return; } if (c == '\n') { g_cmd[g_cmd_len] = 0; putc('\n'); g_cmd_ready = true; return; } if (!allowed(c)) return; if (g_cmd_len >= CMD_MAX) return; g_cmd[g_cmd_len++] = c; putc(c); } struct Args { const char* argv[6]; int argc; char buf[CMD_MAX + 2]; }; // Разбор командной строки на argv/argc (разделитель — пробел). static void parse_args(const char* line, Args& a) { a.argc = 0; int n = 0; while (line[n]) { a.buf[n] = line[n]; ++n; } a.buf[n] = 0; int i = 0; while (i < n && a.argc < 6) { while (i < n && a.buf[i] == ' ') a.buf[i++] = 0; if (i >= n) break; a.argv[a.argc++] = &a.buf[i]; while (i < n && a.buf[i] != ' ') ++i; } } enum ParseRes { PR_OK = 0, PR_EMPTY = 1, PR_OVER = 2, PR_BAD_SYM = 3 }; // Парсинг беззнакового u64 из строки в системе счисления base (2..36) с overflow-check. static int parse_u64(const char* s, int base, u64& out, char* bad_sym) { if (!s ¦¦ !*s) return PR_EMPTY; u64 r = 0; const u64 maxv = ~(u64)0; for (const char* p = s; *p; ++p) { char c = *p; int d; if (c >= '0' && c <= '9') d = c - '0'; else if (c >= 'a' && c <= 'z') d = 10 + (c - 'a'); else { if (bad_sym) *bad_sym = c; return PR_BAD_SYM; } if (d >= base) { if (bad_sym) *bad_sym = c; return PR_BAD_SYM; } if (r > (maxv - (u64)d) / (u64)base) return PR_OVER; r = r * (u64)base + (u64)d; } out = r; return PR_OK; } static const char* COLOR_NAMES[6] = { "gray", "white", "yellow", "blue", "red", "green" }; // Команда info: данные об авторе, средствах разработки и параметре загрузчика. static void cmd_info() { puts("ConvertOS v0.1. Author: Totskiy Vjatseslav, gr.5151003/40001, SPbPU, 2026\n"); puts("Bootloader: YASM (Intel syntax). Kernel: g++ (gcc).\n"); puts("Bootloader parameters: "); puts(g_color_idx < 6 ? COLOR_NAMES[g_color_idx] : "?"); puts(" color.\n"); } // Команда shutdown: запись в порты выключения для QEMU / Bochs / VirtualBox. static void cmd_shutdown() { puts("Powering off...\n"); outw(0x604, 0x2000); outw(0xB004, 0x2000); outw(0x4004, 0x3400); asm volatile("cli; hlt"); for (;;) asm volatile("hlt"); } // Команда nsconv: перевод числа из исходной СС в конечную (обе 2..36). static void cmd_nsconv(const Args& a) { if (a.argc != 4) { puts("error: usage: nsconv N src dst\n"); return; } u64 src, dst; if (parse_u64(a.argv[2], 10, src, 0) != PR_OK ¦¦ src < 2 ¦¦ src > 36 ¦¦ parse_u64(a.argv[3], 10, dst, 0) != PR_OK ¦¦ dst < 2 ¦¦ dst > 36) { puts("error: base must be 2..36\n"); return; } u64 v; char bad = 0; int r = parse_u64(a.argv[1], (int)src, v, &bad); if (r == PR_EMPTY) { puts("error: invalid number\n"); return; } if (r == PR_BAD_SYM) { puts("error: invalid symbol: "); putc(bad); putc('\n'); return; } if (r == PR_OVER) { puts("error: int overflow\n"); return; } if (v > 0xFFFFFFFFULL) { puts("error: int overflow\n"); return; } put_u64(v, (int)dst); putc('\n'); } // Проверка високосного года по григорианскому правилу. static bool is_leap(int y) { return (y % 4 == 0 && y % 100 != 0) ¦¦ (y % 400 == 0); } // Число дней в месяце с учётом високосного февраля. static int days_in_month(int m, int y) { static const int d[] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; if (m == 2 && is_leap(y)) return 29; return d[m - 1]; } // Печать DD.MM.YYYY HH:MM:SS из секунд от Unix-эпохи. static void print_unix_date(u64 secs) { u64 days = secs / 86400; u64 sod = secs % 86400; int h = (int)(sod / 3600); int m = (int)((sod % 3600) / 60); int s = (int)(sod % 60); int y = 1970; while (1) { int dy = is_leap(y) ? 366 : 365; if (days < (u64)dy) break; days -= dy; ++y; } int mo = 1; while (mo <= 12) { int dm = days_in_month(mo, y); if (days < (u64)dm) break; days -= dm; ++mo; } int d = (int)days + 1; put_u32_pad((u32)d, 2); putc('.'); put_u32_pad((u32)mo, 2); putc('.'); put_u32_pad((u32)y, 4); putc(' '); put_u32_pad((u32)h, 2); putc(':'); put_u32_pad((u32)m, 2); putc(':'); put_u32_pad((u32)s, 2); putc('\n'); } // Команда posixtime: аргумент — Unix timestamp в секундах. static void cmd_posixtime(const Args& a) { if (a.argc != 2) { puts("error: usage: posixtime N\n"); return; } u64 v; if (parse_u64(a.argv[1], 10, v, 0) != PR_OK) { puts("error: invalid number\n"); return; } print_unix_date(v); } // Команда wintime: 64-битный FILETIME (100-нс интервалы от 01.01.1601 UTC). static void cmd_wintime(const Args& a) { if (a.argc != 2) { puts("error: usage: wintime N\n"); return; } u64 v; if (parse_u64(a.argv[1], 10, v, 0) != PR_OK) { puts("error: invalid number\n"); return; } u64 secs1601 = v / 10000000ULL; const u64 EPOCH_DIFF = 11644473600ULL; // секунд между 1601-01-01 и 1970-01-01 if (secs1601 < EPOCH_DIFF) { puts("error: date before 1970\n"); return; } print_unix_date(secs1601 - EPOCH_DIFF); } // Индекс единицы измерения размера: b/kb/mb/gb/tb -> 0..4, иначе -1. static int unit_idx(const char* s) { if (seq(s, "b") == 0) return 0; if (seq(s, "kb") == 0) return 1; if (seq(s, "mb") == 0) return 2; if (seq(s, "gb") == 0) return 3; if (seq(s, "tb") == 0) return 4; return -1; } // Имя единицы по индексу 0..4. static const char* unit_name(int i) { static const char* n[] = {"b","kb","mb","gb","tb"}; return n[i]; } // 1024^n для перевода между единицами размера. static u64 pow1024(int n) { u64 r = 1; while (n--) r *= 1024ULL; return r; } // Команда szconv (доп. задание): перевод размера b/kb/mb/gb/tb, 2 знака после запятой. static void cmd_szconv(const Args& a) { if (a.argc != 4) { puts("error: usage: szconv N src dst\n"); return; } int s_u = unit_idx(a.argv[2]); int d_u = unit_idx(a.argv[3]); if (s_u < 0 ¦¦ d_u < 0) { puts("error: invalid size unit\n"); return; } u64 n; char bad = 0; int r = parse_u64(a.argv[1], 10, n, &bad); if (r == PR_EMPTY ¦¦ r == PR_BAD_SYM) { puts("error: invalid size: "); puts(a.argv[1]); putc('\n'); return; } if (r == PR_OVER) { puts("error: int overflow\n"); return; } if (s_u >= d_u) { int diff = s_u - d_u; u64 mul = pow1024(diff); if (mul != 0 && n > (~(u64)0) / mul) { puts("error: int overflow\n"); return; } u64 v = n * mul; put_u64(v, 10); puts(".00 "); puts(unit_name(d_u)); putc('\n'); } else { int diff = d_u - s_u; u64 div = pow1024(diff); u64 ip = n / div; u64 rm = n - ip * div; u64 fp = (rm * 100ULL) / div; put_u64(ip, 10); putc('.'); if (fp < 10) putc('0'); put_u64(fp, 10); putc(' '); puts(unit_name(d_u)); putc('\n'); } } // Печать приглашения для ввода команды. static void prompt() { puts("# "); } // Поиск и вызов обработчика команды по первому argv. static void execute(const char* line) { if (!line[0]) return; Args a; parse_args(line, a); if (a.argc == 0) return; const char* c = a.argv[0]; if (seq(c, "info") == 0) { cmd_info(); return; } if (seq(c, "clear") == 0) { cls(); return; } if (seq(c, "shutdown") == 0) { cmd_shutdown(); return; } if (seq(c, "nsconv") == 0) { cmd_nsconv(a); return; } if (seq(c, "posixtime") == 0) { cmd_posixtime(a); return; } if (seq(c, "wintime") == 0) { cmd_wintime(a); return; } if (seq(c, "szconv") == 0) { cmd_szconv(a); return; } puts("Error: command not recognized\n"); } // Точка входа ядра: применить параметры загрузчика, прерывания, REPL. extern "C" int kmain() { g_color = *(volatile u8*)0x7E00; g_color_idx = *(volatile u8*)0x7E01; if (g_color == 0) g_color = 0x07; if (g_color_idx > 5) g_color_idx = 0; cls(); puts("Welcome to ConvertOS!\n"); intr_init(); intr_start(); prompt(); while (1) { if (g_cmd_ready) { asm volatile("cli"); char local[CMD_MAX + 2]; int ln = g_cmd_len; for (int i = 0; i <= ln; ++i) local[i] = g_cmd[i]; g_cmd_len = 0; g_cmd_ready = false; asm volatile("sti"); execute(local); prompt(); } asm volatile("hlt"); } }