Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Основы работы в среде Atmel Studio.
Архитектура и система команд микроконтроллера ATmega32»

по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Выполнил

студент гр. 5151003/40001							Тоцкий В.

Преподаватель									Макаров А.С.

Санкт-Петербург – 2026

1. Схема установки

Для выполнения лабораторной работы используется отладочная плата EasyAVR v7 с микроконтроллером ATmega32. Плата подключается к персональному компьютеру через USB-порт программатора mikroProg.

Задействованные узлы отладочной платы:

— микроконтроллер ATmega32 — центральный процессор, выполняющий программу;

— программатор mikroProg — для загрузки прошивки (.hex-файла) в МК через USB 2.0;

— кварцевый резонатор 8 МГц — задаёт тактовую частоту микроконтроллера;

— порты ввода-вывода PORTA–PORTD — настроены на вывод, подключены к светодиодам;

— 32 светодиодных индикатора (по 8 на каждый порт) — визуализация состояния портов.

Программа AVRFlash используется для записи .hex-файла в микроконтроллер. Все 4 порта ввода-вывода (PORTA, PORTB, PORTC, PORTD) настроены на выход (DDRx = 0xFF), к ним подключены светодиоды отладочной платы для визуального наблюдения эффекта «бегущего огня».

2. Блок-схема алгоритма работы программы

2.1. Основная программа

Алгоритм основной программы состоит из следующих этапов:

1. Инициализация 32-разрядного числа R3:R2:R1:R0 = 0x00000001 (единица в младшем бите).

2. Настройка всех портов ввода-вывода на выход (DDRA–DDRD = 0xFF).

3. Установка указателя стека SP на конец ОЗУ (RAMEND = 0x085F).

4. Основной цикл (loop): циклический сдвиг 32-битного числа вправо на 1 бит, вывод в порты PORTA–PORTD, вызов задержки delay, переход к началу цикла.

2.2. Подпрограмма задержки (delay)

Подпрограмма delay реализует программную задержку с использованием двух вложенных циклов:

1. Загрузка начальных значений: R30 = y (внешний счётчик), R29 = x (внутренний счётчик).

2. Внутренний цикл: INC R29 → NOP → BRNE delay_sub. Повторяется до переполнения R29 (R29 = 0).

3. После выхода из внутреннего цикла: NOP → INC R30 → BRNE delay_sub. Если R30 ≠ 0, повторяется весь цикл.

4. После выхода из внешнего цикла: NOP (дополнительный) → RET (возврат из подпрограммы).

3. Комментированный листинг программы

В листинге 1 представлен полный текст программы на языке ассемблера для микроконтроллера ATmega32 с комментариями.

Листинг 1 — Исходный код программы (вариант 6а)

;============================================================ ; Лабораторная работа 1 - Вариант 6а ; Основы работы в среде Atmel Studio ; Архитектура и система команд МК ATmega32 ;============================================================ .def TMP = R20 .org $000 JMP reset ; Указатель на начало программы ;------------------------------------------------------------ ; Функция паузы (задержка 10 мс при частоте 8 МГц) ; Вариант 6а: INC + NOP + BRNE (внутр.), NOP + INC + BRNE (внешн.) ; x = 28 (R29), y = 178 (R30), 1 NOP перед RET ; Общее число тактов: 80000 ; Время: 80000 / 8000000 = 0.01 с = 10 мс ;------------------------------------------------------------ delay: LDI R30, 178 ; y = 178 LDI R29, 28 ; x = 28 delay_sub: INC R29 ; R29 = R29 + 1 NOP ; пустая команда (1 такт) BRNE delay_sub ; если R29 != 0, переход к delay_sub NOP ; пустая команда (1 такт) INC R30 ; R30 = R30 + 1 BRNE delay_sub ; если R30 != 0, переход к delay_sub NOP ; дополнительный NOP для точной задержки RET ; возврат из подпрограммы ;------------------------------------------------------------ ; Начальная настройка ;------------------------------------------------------------ reset: ; настройка исходных значений LDI TMP, 0x01 ; загрузка начального значения MOV R0, TMP ; R0 = 0x01 (бегущая единица) CLR TMP ; TMP = 0x00 MOV R1, TMP ; R1 = 0x00 MOV R2, TMP ; R2 = 0x00 MOV R3, TMP ; R3 = 0x00 ; настройка портов ввода-вывода SER TMP ; TMP = 0xFF OUT DDRA, TMP ; Порт A - выход OUT DDRB, TMP ; Порт B - выход OUT DDRC, TMP ; Порт C - выход OUT DDRD, TMP ; Порт D - выход ; Установка вершины стека в конец ОЗУ LDI TMP, HIGH(RAMEND) ; Старшие разряды адреса OUT SPH, TMP LDI TMP, LOW(RAMEND) ; Младшие разряды адреса OUT SPL, TMP ;------------------------------------------------------------ ; Основной цикл ;------------------------------------------------------------ loop: ; Циклический сдвиг 32-разрядного числа R0-R3 BST R0, 0 ; сохранение младшего бита во флаге T LSR R3 ; логический сдвиг вправо ROR R2 ; циклический сдвиг вправо ROR R1 ; циклический сдвиг вправо ROR R0 ; циклический сдвиг вправо BLD R3, 7 ; заполнение 7 бита значением из флага T ; Вывод 32-разрядного числа R0-R3 на порты PORTA-PORTD OUT PORTA, R0 ; вывод младшего байта в порт A OUT PORTB, R1 ; вывод в порт B OUT PORTC, R2 ; вывод в порт C OUT PORTD, R3 ; вывод в порт D ; Пауза CALL delay ; вызов подпрограммы задержки ; Возврат в начало основного цикла RJMP loop ; безусловный переход к loop ;------------------------------------------------------------ ; Задание п.9: декодированные машинные слова ; 0x9468 -> SET (установка флага пересылки T) ; 0xf3e1 -> BREQ -4 (переход если Z=1, смещение -4) ;------------------------------------------------------------ task9_label: NOP ; заполнение для корректного смещения NOP ; заполнение для корректного смещения SET ; 0x9468: BSET 6 (SET) BREQ task9_label ; 0xf3e1: BRBS 1, -4 (BREQ -4)

4. Расчёт задержки и определение констант x и y

4.1. Анализ цикла задержки (вариант 6а)

Фрагмент кода задержки варианта 6а содержит два вложенных цикла. Внутренний цикл состоит из команд INC R29, NOP и BRNE. Внешний цикл — из NOP, INC R30 и BRNE.

В таблице 1 приведено количество тактов для каждой команды.

Таблица 1 — Количество тактов команд блока задержки

| Команда | Такты |
| --- | --- |
| LDI | 1 |
| INC | 1 |
| NOP | 1 |
| BRNE (переход выполнен) | 2 |
| BRNE (переход не выполнен) | 1 |
| RET | 4 |

4.2. Вывод формулы

Внутренний цикл (INC + NOP + BRNE) выполняется до тех пор, пока R29 не станет равен 0. Каждая итерация с переходом занимает 1 + 1 + 2 = 4 такта, последняя итерация (без перехода) — 1 + 1 + 1 = 3 такта.

Первый проход внутреннего цикла: R29 инкрементируется от x до 0 (через 255), что составляет (256 − x) итераций. Число тактов первого прохода:

N_вн.1 = (256 − x − 1) · 4 + 3 = 4 · (256 − x) − 1

Последующие проходы (R29 начинает с 0): 256 итераций, N_вн.x = 255 · 4 + 3 = 1023 такта.

Внешний цикл: R30 инкрементируется от y до 0, всего M = (256 − y) итераций. После каждого выхода из внутреннего цикла выполняются NOP + INC R30 + BRNE: 4 такта (с переходом) или 3 такта (последняя итерация).

С учётом n дополнительных команд NOP перед RET, общая формула имеет вид:

N = 4 · (256 − x) + 1035 + (254 − y) · 1027 + n

где x — начальное значение R29, y — начальное значение R30, n — количество дополнительных NOP (от 0 до 4).

4.3. Расчёт для задержки 10 мс

Требуемое количество тактов при тактовой частоте 8 МГц:

N = t · f = 0,01 · 8 000 000 = 80 000 тактов

Подставляя в формулу:

80000 = 4 · (256 − x) + 1035 + (254 − y) · 1027 + n

78965 − n = 4 · (256 − x) + (254 − y) · 1027

Для n = 1 и (254 − y) = 76, то есть y = 178:

4 · (256 − x) = 78964 − 76 · 1027 = 78964 − 78052 = 912

256 − x = 228, откуда x = 28.

Проверка: N = 4·228 + 1035 + 76·1027 + 1 = 912 + 1035 + 78052 + 1 = 80000.

Результаты расчёта представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Результаты расчёта параметров задержки

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| x (R29) | 28 |
| y (R30) | 178 |
| n (доп. NOP) | 1 |
| N (такты) | 80 000 |
| t (время) | 10 мс |

5. Анализ .lss-файла

5.1. Адреса меток программы

В таблице 3 приведены адреса меток программы, полученные из .lss-файла (в словах, так как память программ ATmega32 адресуется 16-битными словами).

Таблица 3 — Адреса меток программы

| Метка | Адрес (слова) | Адрес (байты) |
| --- | --- | --- |
| (вектор сброса) | 0x0000 | 0x0000 |
| delay | 0x0002 | 0x0004 |
| delay_sub | 0x0004 | 0x0008 |
| reset | 0x000C | 0x0018 |
| loop | 0x001B | 0x0036 |
| task9_label | 0x0028 | 0x0050 |

Команда JMP reset занимает 2 машинных слова (32 бита), поэтому подпрограмма delay начинается с адреса 0x0002. Метка reset расположена по адресу 0x000C (после 10 команд подпрограммы delay). Программа занимает 44 машинных слова (88 байт).

5.2. Используемые форматы команд

В таблице 4 перечислены форматы команд, задействованных в программе.

Таблица 4 — Форматы команд программы

| Команда | Размер | Тип адресации | Операнды |
| --- | --- | --- | --- |
| JMP k | 32 бит | Прямая | k — 16-бит адрес |
| LDI Rd, K | 16 бит | Непосредственная | d∈[16;31], K — 8 бит |
| INC Rd | 16 бит | Регистровая | d — 5-бит номер |
| NOP | 16 бит | Безоперандная | — |
| BRNE k | 16 бит | Относительная | k — 7-бит смещение |
| RET | 16 бит | Безоперандная | — |
| MOV Rd, Rr | 16 бит | Двухрегистровая | d, r — 5 бит |
| CLR Rd | 16 бит | Регистровая | EOR Rd, Rd |
| SER Rd | 16 бит | Непосредственная | LDI Rd, 0xFF |
| OUT A, Rr | 16 бит | Порт + регистр | A — 6 бит, r — 5 бит |
| BST Rr, b | 16 бит | Регистр + бит | r — 5, b — 3 бит |
| BLD Rd, b | 16 бит | Регистр + бит | d — 5, b — 3 бит |
| LSR Rd | 16 бит | Регистровая | d — 5-бит номер |
| ROR Rd | 16 бит | Регистровая | d — 5-бит номер |
| CALL k | 32 бит | Прямая | k — 16-бит адрес |
| RJMP k | 16 бит | Относительная | k — 12-бит смещение |
| SET (BSET s) | 16 бит | Безоперандная | s — 3-бит номер флага |
| BREQ k | 16 бит | Относительная | k — 7-бит смещение |

6. Анализ .hex-файла

Сформированный Atmel Studio .hex-файл имеет формат Intel HEX. Структура каждой строки (записи) представлена в таблице 5.

Таблица 5 — Структура записи Intel HEX

| Поле | Размер | Описание |
| --- | --- | --- |
| : | 1 символ | Маркер начала записи (RECORD MARK) |
| RECLEN | 1 байт | Количество байт данных в записи |
| LOAD OFFSET | 2 байта | Начальный адрес загрузки данных |
| RECTYP | 1 байт | Тип: 00 — данные, 01 — конец файла, 02 — расш. адрес сегмента |
| DATA | n байт | Байты данных программы |
| CHKSUM | 1 байт | Контрольная сумма (доп. до двух) |

Контрольная сумма вычисляется как дополнение до двух суммы всех байт записи (RECLEN + старший и младший байты LOAD OFFSET + RECTYP + все байты DATA).

Программа содержит 44 машинных слова (88 байт). .hex-файл состоит из 8 записей: 1 запись расширенного адреса сегмента (RECTYP = 02), 6 записей данных (RECTYP = 00, из них 5 по 16 байт и 1 на 8 байт) и 1 запись конца файла (RECTYP = 01).

Содержимое .hex-файла:

Листинг 8 — Содержимое .hex-файла

:020000020000FC :100000000C940C00E2EBDCE1D3950000E9F7000072 :10001000E395D1F70000089541E0042E4427142E03 :10002000242E342E4FEF4ABB47BB44BB41BB48E0B4 :100030004EBF4FE54DBF00FA3694279417940794AE :1000400037F80BBA18BA25BA32BA0E940200F3CFB9 :08005000000000006894E1F3D8 :00000001FF

Пример разбора первой записи данных: RECLEN = 0x10 (16 байт), LOAD OFFSET = 0x0000, RECTYP = 00 (данные), DATA = 0C940C00... (начиная с команды JMP reset = 0x940C 0x000C в формате little-endian), CHKSUM = 0x72.

7. Порядок выполнения команды SBIS PORTA, 0

7.1. Описание команды

SBIS PORTA, 0 — Skip if Bit in I/O Register is Set (пропуск следующей команды, если бит 0 регистра порта PORTA установлен в 1).

Характеристики команды приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Характеристики команды SBIS PORTA, 0

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Мнемоника | SBIS |
| Операнды | P = PORTA (I/O адрес 0x1B = 27), b = 0 |
| Формат КОП | 1001.1011.AAAA.Abbb |
| Машинное слово | 1001.1011.1101.1000 = 0x9BD8 |
| Операция | if (I/O(P, b) = 1) then PC ← PC + 2 or 3 |
| Флаги | Не изменяет |
| Такты | 1 / 2 / 3 |

7.2. Этапы выполнения команды в ЦП

1. Указание адреса команды. Из счётчика команд (PC) передаётся адрес текущей команды в память программ (ПЗУП).

2. Увеличение PC. Счётчик команд увеличивается на 1: PC ← PC + 1.

3. Выборка команды. 16-битное машинное слово (0x9BD8) считывается из ПЗУП и записывается в регистр команды.

4. Декодирование. Устройство управления распознаёт формат 1001.1011.AAAA.Abbb как SBIS. Извлекается адрес порта A = 11011₂ = 27 (PORTA) и номер бита b = 000₂ = 0.

5. Чтение порта ввода-вывода. Из регистра PORTA (I/O адрес 0x1B, адрес в памяти 0x3B) считывается значение. Из 8-битного значения выделяется бит 0.

6. Проверка условия. Устройство управления проверяет: бит 0 PORTA == 1?

7. Обновление PC. Если бит = 0: PC не изменяется (выполняется следующая команда, 1 такт). Если бит = 1: PC ← PC + 1 (пропуск 16-бит команды, 2 такта) или PC ← PC + 2 (пропуск 32-бит команды, 3 такта).

8. Переход к следующей команде. Цикл повторяется с пункта 1.

7.3. Задействованные узлы МК

В таблице 7 перечислены узлы МК, задействованные при выполнении команды SBIS.

Таблица 7 — Задействованные узлы МК

| Узел МК | Назначение |
| --- | --- |
| Счётчик команд (PC) | Адрес текущей/следующей команды |
| ПЗУП (Flash) | Хранение машинного кода |
| Регистр команды | Хранение текущей инструкции |
| Устройство управления | Декодирование, управляющие сигналы |
| Порт PORTA | Источник проверяемого бита |

8. Декодирование машинных слов

8.1. Машинное слово 0x9468

Двоичное представление: 1001.0100.0110.1000.

Сравнение с форматом: 1001.0100.0sss.1000 — команда BSET s (установка флага в SREG).

Извлечение поля s: биты [6:4] = 110₂ = 6. Бит 6 регистра SREG — флаг T (Transfer bit, бит пересылки).

Результат: SET (BSET 6) — установка флага пересылки T. Операция: T ← 1.

8.2. Машинное слово 0xF3E1

Двоичное представление: 1111.0011.1110.0001.

Сравнение с форматом: 1111.00kk.kkkk.ksss — команда BRBS s, k (переход при установленном флаге).

Извлечение полей: s = биты [2:0] = 001₂ = 1 (флаг Z — Zero). k = биты [9:3] = 1111100₂. В 7-битном дополнительном коде: k = −4.

Результат: BREQ −4 (BRBS 1, −4) — переход если Z = 1, смещение −4. Операция: if (Z = 1) then PC ← PC + (−4) + 1 = PC − 3.

8.3. Сводная таблица

В таблице 8 представлены результаты декодирования.

Таблица 8 — Результаты декодирования машинных слов

| Маш. слово | Двоичный код | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x9468 | 1001.0100.0110.1000 | SET (BSET 6) | Установка флага T |
| 0xF3E1 | 1111.0011.1110.0001 | BREQ −4 | Переход если Z=1, k=−4 |

Для проверки команды размещены в конце программы (метка task9_label). Перед SET добавлены два NOP для обеспечения смещения BREQ = −4.

Сравнение с .lss-файлом: ассемблер формирует машинное слово SET = 0x9468, что совпадает с заданием. BREQ task9_label формирует 0xF3E1, что также совпадает с заданием. Оба декодированных слова верны.

9. Алгоритм выполнения команд ассемблера

Ниже описаны все команды ассемблера, задействованные в программе, с указанием формата, операции и количества тактов.

JMP k — прямой безусловный переход. Формат: 32 бита. Операция: PC ← k. Этапы: выборка 2 слов из ПЗУП → декодирование → запись адреса k в PC. 3 такта.

LDI Rd, K — загрузка константы в регистр. Формат: 16 бит, d∈[16;31]. Операция: Rd ← K. Этапы: выборка → декодирование → извлечение K из команды → запись K в Rd. 1 такт.

INC Rd — инкремент регистра. Операция: Rd ← Rd + 1. Этапы: выборка → декодирование → чтение Rd → передача в АЛУ → прибавление 1 → запись результата → обновление флагов Z, N, V, S. 1 такт.

NOP — пустая команда. Машинное слово: 0x0000. Этапы: выборка → декодирование → инкремент PC. 1 такт.

BRNE k — условный переход при Z = 0 (алиас BRBC 1, k). Этапы: выборка → декодирование → чтение Z из SREG → если Z = 0: вычисление нового PC = PC + k + 1. 1 такт (без перехода) / 2 такта (с переходом).

RET — возврат из подпрограммы. Операция: PC ← Stack. Этапы: выборка → декодирование → чтение 2 байт из стека (ОЗУ) → запись в PC → инкремент SP на 2. 4 такта.

MOV Rd, Rr — копирование регистра. Операция: Rd ← Rr. 1 такт.

CLR Rd — очистка регистра. Транслируется как EOR Rd, Rd. Операция: Rd ← 0x00. 1 такт.

SER Rd — установка всех битов. Транслируется как LDI Rd, 0xFF. Операция: Rd ← 0xFF. 1 такт.

OUT A, Rr — запись регистра в порт. Операция: I/O(A) ← Rr. Этапы: выборка → декодирование → чтение Rr → запись в порт ввода-вывода. 1 такт.

BST Rr, b — сохранение бита регистра во флаг T. Операция: T ← Rr(b). 1 такт.

BLD Rd, b — загрузка флага T в бит регистра. Операция: Rd(b) ← T. 1 такт.

LSR Rd — логический сдвиг вправо. Операция: C ← Rd(0), Rd(n) ← Rd(n+1), Rd(7) ← 0. 1 такт.

ROR Rd — циклический сдвиг вправо через перенос. Операция: C ← Rd(0), Rd(n) ← Rd(n+1), Rd(7) ← C_old. 1 такт.

CALL k — прямой вызов подпрограммы. Формат: 32 бита. Операция: Stack ← PC+2, PC ← k. 4 такта.

RJMP k — относительный безусловный переход. Операция: PC ← PC + k + 1. 2 такта.

SET (BSET 6) — установка флага T в регистре SREG. Формат: 1001.0100.0sss.1000, s = 6. Операция: T ← 1. 1 такт.

BREQ k — условный переход при Z = 1 (алиас BRBS 1, k). Этапы: выборка → декодирование → чтение Z из SREG → если Z = 1: вычисление нового PC = PC + k + 1. 1 такт (без перехода) / 2 такта (с переходом).

10. Ответы на контрольные вопросы

1) Основные узлы микроконтроллера ATmega32 и их назначение.

— АЛУ — выполняет арифметические и логические операции над данными из РОН.

— Регистры общего назначения (32 шт.) — быстрая память для операндов; R26–R31 образуют пары X, Y, Z для косвенной адресации.

— Счётчик команд (PC) — хранит адрес текущей команды в ПЗУП.

— Регистр команды — хранит текущую инструкцию из памяти программ.

— Регистр SREG — содержит флаги результатов: C, Z, N, V, S, H, T, I.

— ПЗУП (Flash, 32 КБ) — энергонезависимая память программ.

— ОЗУ (SRAM, 2 КБ) — оперативная память данных и стек.

— EEPROM (1 КБ) — энергонезависимая память данных.

— Порты PORTA–PORTD — 32 линии ввода-вывода с регистрами DDRx, PORTx, PINx.

— Таймеры-счётчики — два 8-битных (Timer0, Timer2) и один 16-битный (Timer1).

— Блок прерываний — обработка внешних и внутренних событий.

— Интерфейсы USART, SPI, I2C — последовательный обмен данными.

— АЦП (8 каналов, 10 бит) — аналого-цифровое преобразование.

— Аналоговый компаратор — сравнение аналоговых напряжений.

— Сторожевой таймер — автоматический сброс МК при зависании программы.

2) Признаки RISC-архитектуры в ATmega32.

Признаки RISC-архитектуры:

— фиксированная длина команд (16 бит, некоторые 32 бита);

— большой регистровый файл (32 РОН);

— большинство команд выполняется за 1 такт;

— операции только над регистрами (Load/Store для памяти);

— гарвардская архитектура (раздельные шины программ и данных).

Преимущества: высокая производительность (до 16 MIPS), предсказуемое время выполнения, простота конвейеризации, низкое энергопотребление.

Недостатки: больший объём кода по сравнению с CISC, ограничения на номера регистров и диапазоны констант из-за фиксированной длины команды.

3) Время выполнения команд CPSE и BRHS.

Команда CPSE Rd, Rr (Compare, Skip if Equal): 1 такт если Rd ≠ Rr (пропуска нет); 2 такта если Rd = Rr и следующая команда 16-битная; 3 такта если Rd = Rr и следующая команда 32-битная.

Пример (1 такт — без пропуска):

Листинг 2 — Пример CPSE без пропуска

LDI R16, 5 ; R16 = 5 LDI R17, 10 ; R17 = 10 CPSE R16, R17 ; R16 != R17, пропуска нет (1 такт) NOP ; выполняется

Пример (2 такта — пропуск 16-бит команды):

Листинг 3 — Пример CPSE с пропуском

LDI R16, 5 ; R16 = 5 LDI R17, 5 ; R17 = 5 CPSE R16, R17 ; R16 = R17, пропуск NOP (2 такта) NOP ; пропускается INC R16 ; выполняется

Команда BRHS k (Branch if Half Carry Set): 1 такт если H = 0 (перехода нет); 2 такта если H = 1 (переход выполняется).

Пример (1 такт — без перехода):

Листинг 4 — Пример BRHS без перехода

CLH ; H = 0 BRHS skip ; H = 0, перехода нет (1 такт) NOP ; выполняется skip:

Пример (2 такта — с переходом):

Листинг 5 — Пример BRHS с переходом

LDI R16, 0x0F ; R16 = 0x0F LDI R17, 0x01 ; R17 = 0x01 ADD R16, R17 ; 0x0F + 0x01 = 0x10, перенос из бита 3 -> H=1 BRHS skip ; H = 1, переход выполняется (2 такта) NOP ; пропускается skip:

4) Циклический сдвиг и сложение с константой.

Циклический сдвиг вправо 8-разрядного числа (бит 0 переходит в бит 7) без использования флага T (для регистров R16–R31):

Листинг 6 — Циклический сдвиг вправо

LSR Rd ; C <- Rd(0), Rd >>= 1, Rd(7) = 0 BRCC skip ; если C = 0, бит 7 уже 0 - готово ORI Rd, 0x80 ; иначе установить бит 7 skip:

Сложение 24-разрядного числа (R18:R17:R16) с 24-разрядной константой K (три команды). Поскольку команды ADDI не существует, используется вычитание отрицательной константы:

Листинг 7 — Сложение с 24-битной константой

SUBI R16, LOW(-K) ; R16 <- R16 + K_low (вычитание -K) SBCI R17, HIGH(-K) ; R17 <- R17 + K_mid - C SBCI R18, BYTE3(-K) ; R18 <- R18 + K_high - C

5) Причины ограничений номеров регистров и констант.

Все ограничения обусловлены фиксированной длиной машинного слова (16 бит) и необходимостью разместить в нём код операции и все операнды:

— d∈[16;31] в LDI, ANDI, ORI, SUBI, SBCI, CPI — на номер регистра отведено 4 бита (а не 5), что позволяет адресовать только 16 из 32 регистров;

— K∈[0;63] в ADIW/SBIW — константа кодируется 6 битами;

— dl∈{24,26,28,30} в ADIW/SBIW — на номер регистровой пары отведено всего 2 бита (4 варианта);

— k∈[−64;63] в условных переходах (BRNE, BREQ и др.) — смещение кодируется 7 битами в дополнительном коде;

— P∈[0;31] в CBI, SBI, SBIC, SBIS — адрес порта кодируется 5 битами, что ограничивает доступ первыми 32 портами.

Таким образом, ограничения являются прямым следствием выбора RISC-архитектуры с фиксированной длиной команды: чем больше бит отводится на один операнд, тем меньше остаётся для других операндов и кода операции.